SPRAWDZIAN – Sieci LAN, Ethernet, media transmisyjne i Wi-Fi   GRUPA 1	Imię i nazwisko: ............................................   Klasa: .........   Data: ...............

Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź. Odpowiedzi zaznacz na karcie (biedronce) na następnej stronie. 40 pytań = 40 pkt.

1. Które urządzenie komutuje ramki w warstwie 2 (łącza danych)?

a) Przełącznik (switch)

b) Router

c) Koncentrator (hub)

d) Repeater

2. Co się stanie w topologii gwiazdy po awarii przełącznika centralnego?

a) Cały segment sieci przestanie działać

b) Ruch pójdzie automatycznie trasą zapasową

c) Sieć zwolni, ale nadal będzie działać

d) Wyłączy się tylko jedno urządzenie

3. Która topologia daje najwyższą odporność na awarie dzięki redundancji tras?

a) Siatka (mesh)

b) Gwiazda (star)

c) Magistrala (bus)

d) Pierścień (ring)

4. Który protokół odwzorowuje adresy IPv4 na adresy MAC?

a) ARP

b) DHCP

c) DNS

d) ICMP

5. Z jakiego protokołu korzystają polecenia ping i traceroute?

a) ICMP

b) DHCP

c) HTTP

d) ARP

6. Do czego służy standard IEEE 802.1Q?

a) Do tworzenia wirtualnych sieci LAN (VLAN)

b) Do szyfrowania transmisji Wi-Fi

c) Do uwierzytelniania na porcie przełącznika

d) Do zasilania urządzeń przez kabel Ethernet

7. Ile bitów ma adres fizyczny MAC (EUI-48)?

a) 48 bitów (6 bajtów)

b) 32 bity (4 bajty)

c) 64 bity (8 bajtów)

d) 128 bitów (16 bajtów)

8. Co identyfikują pierwsze 3 bajty adresu MAC (OUI)?

a) Producenta karty sieciowej

b) Typ przenoszonego protokołu

c) Numer sieci VLAN

d) Numer seryjny konkretnej karty

9. Co oznacza wartość 1 bitu I/G w pierwszym bajcie adresu MAC?

a) Adres grupowy (multicast lub broadcast)

b) Adres nadany fabrycznie przez producenta

c) Adres indywidualny (unicast)

d) Adres zmieniony lokalnie (administrator)

10. Który adres MAC jest adresem rozgłoszeniowym (broadcast)?

a) FF:FF:FF:FF:FF:FF

b) 00:00:00:00:00:00

c) 01:00:5E:00:00:01

d) 33:33:00:00:00:01

11. Pole za adresem źródłowym ma wartość ≥ 1536 (0x0600). Jak je interpretować?

a) Jako identyfikator sieci VLAN

b) Jako EtherType – identyfikator protokołu

c) Jako wartość sumy kontrolnej FCS

d) Jako długość pola danych (IEEE 802.3)

12. Jaki jest minimalny rozmiar pola danych w ramce Ethernet?

a) 1500 bajtów

b) 46 bajtów

c) 28 bajtów

d) 64 bajty

13. Kiedy kontroler MAC dodaje do ramki dopełnienie (padding)?

a) Gdy dane przekraczają 1500 B

b) Gdy dane z warstwy sieciowej mają < 46 B

c) Gdy suma FCS jest niepoprawna

d) Gdy adresem docelowym jest broadcast

14. Co dzieje się z ramką, której reszta z dzielenia CRC-32 jest różna od zera?

a) Trafia do wyższej warstwy z flagą błędu

b) Jest odrzucana (retransmisja – np. TCP)

c) Przełącznik odsyła ją do nadawcy

d) Jest naprawiana na podstawie pola FCS

15. Jaki rozmiar pola danych mają zwykle ramki Jumbo?

a) Ok. 64 000 bajtów

b) Ok. 9000 bajtów

c) Ok. 3000 bajtów

d) Ok. 1522 bajty

16. Który standard IEEE opisuje podwarstwę LLC?

a) IEEE 802.3

b) IEEE 802.2

c) IEEE 802.11

d) IEEE 802.1Q

17. W której warstwie modelu OSI pracuje koncentrator (hub)?

a) W warstwie 3 (sieciowej)

b) W warstwie 1 (fizycznej)

c) W warstwie 4 (transportowej)

d) W warstwie 2 (łącza danych)

18. Ile bajtów wynosi maks. rozmiar ramki z tagiem 802.1Q?

a) 1536 bajtów

b) 1522 bajty

c) 1520 bajtów

d) 1526 bajtów

19. Ile wynosi odstęp międzyramkowy IFG w Ethernecie 10 Mb/s?

a) 96 µs

b) 9,6 µs

c) 960 ns

d) 51,2 µs

20. Co wysyła stacja zaraz po wykryciu kolizji w CSMA/CD?

a) Całą ramkę ponownie, bez zwłoki

b) Sygnał JAM (32–48 bitów)

c) Ramkę broadcast o kolizji

d) Potwierdzenie ACK kolizji

21. Dlaczego minimalna ramka Ethernet ma 64 B?

a) Wymaga tego algorytm CRC-32

b) Taki rozmiar miał bufor wczesnych kart

c) Nadawca nadaje jeszcze, gdy wraca kolizja (RTT)

d) Mieszczą się w niej preambuła i SFD

22. Po ilu nieudanych próbach kontroler MAC porzuca ramkę (Excessive Collisions)?

a) Po 8 próbach

b) Po 10 próbach

c) Po 16 próbach

d) Po 32 próbach

23. Licznik collsns rośnie na łączu z przełącznikiem w Full-Duplex. Co to znaczy?

a) Przepełnienie kolejki FIFO karty

b) Nadmiar ramek rozgłoszeniowych

c) Błąd Duplex Mismatch

d) Uszkodzony kabel lub zły wtyk RJ-45

24. Dlaczego transmisja różnicowa po skrętce ogranicza wpływ zakłóceń?

a) Sygnał biegnie krótszą trasą

b) Wyższe napięcie sygnału zagłusza zakłócenia

c) Obie żyły łapią to samo zakłócenie – różnica się znosi

d) Folia całkowicie odcina pole zewnętrzne

25. Ile wynosi maks. długość stałego łącza (permanent link) okablowania poziomego?

a) 100 m

b) 55 m

c) 90 m

d) 30 m

26. Jaka najniższa kategoria skrętki daje 10GBASE-T na pełnych 100 m?

a) Cat 6

b) Cat 3

c) Cat 6A

d) Cat 5e

27. Jakie kodowanie stosuje 1000BASE-T (Gigabit po skrętce)?

a) PAM-16

b) Manchester

c) PAM-5

d) 4B5B + MLT-3

28. Jaką moc na porcie PSE zapewnia PoE+ (IEEE 802.3at)?

a) 15,4 W

b) 60 W

c) 30 W

d) 90 W

29. Jaką średnicę ma rdzeń światłowodu jednomodowego?

a) Ok. 62,5 µm

b) Ok. 125 µm

c) Ok. 9 µm

d) Ok. 50 µm

30. Przy jakiej długości fali tłumienie SMF jest najmniejsze (ok. 0,2 dB/km)?

a) 1383 nm

b) 850 nm

c) 1550 nm

d) 1310 nm

31. Ile mW to moc 20 dBm?

a) 10 mW

b) 20 mW

c) 1000 mW

d) 100 mW

32. O ile dB rośnie tłumienie FSPL przy podwojeniu odległości?

a) O 10 dB

b) O 20 dB

c) O 3 dB

d) O 6 dB

33. Które kanały 2,4 GHz (20 MHz) praktycznie się nie nakładają?

a) 1, 4 i 7

b) 1, 3 i 5

c) 2, 4 i 6

d) 1, 6 i 11

34. BSS Coloring, TWT i OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11n (Wi-Fi 4)

b) 802.11ac (Wi-Fi 5)

c) 802.11a

d) 802.11ax (Wi-Fi 6)

35. Dlaczego Wi-Fi stosuje CSMA/CA zamiast CSMA/CD?

a) Ramki 802.11 nie mają sumy kontrolnej

b) W radiu kolizje fizycznie nie występują

c) Wi-Fi pracuje tylko w pełnym dupleksie

d) Radio nie wykrywa kolizji w czasie nadawania

36. Który mechanizm Wi-Fi rozwiązuje problem ukrytej stacji?

a) WMM

b) DFS

c) PMF (802.11w)

d) RTS/CTS

37. Które rozwiązanie najlepiej zabezpiecza sieć Wi-Fi?

a) WEP

b) WPA z TKIP

c) Ukrycie nazwy SSID

d) WPA3 (SAE)

38. Jak nazywa się multiplekser z wieloma modemami DSL w centrali lub szafie?

a) OLT

b) ONT

c) CMTS

d) DSLAM

39. Jaki jest rozgałęźnik (splitter) optyczny w sieci PON?

a) Przełącza ramki w warstwie 2

b) Aktywny – wymaga zasilania

c) Wzmacnia sygnał dla każdego abonenta

d) Pasywny – dzieli moc bez zasilania

40. Ile wynosi typowe RTT w dostępie przez satelitę GEO?

a) Ok. 10–40 ms

b) Ok. 50–100 ms

c) Ok. 5 ms

d) Ok. 500–600 ms

BIEDRONKA   GRUPA 1	Punkty: ........ / 40      Ocena: ........

Imię i nazwisko: ..............................................................................     Klasa: ...........     Data: ..................

Zaznacz jedną odpowiedź na pytanie, przekreślając wybraną literę krzyżykiem (X). Aby poprawić, zamaluj błędne pole całkowicie i zaznacz nową odpowiedź.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D |  | 11 | A | B | C | D |  | 21 | A | B | C | D |  | 31 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |  | 12 | A | B | C | D |  | 22 | A | B | C | D |  | 32 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |  | 13 | A | B | C | D |  | 23 | A | B | C | D |  | 33 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |  | 14 | A | B | C | D |  | 24 | A | B | C | D |  | 34 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |  | 15 | A | B | C | D |  | 25 | A | B | C | D |  | 35 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |  | 16 | A | B | C | D |  | 26 | A | B | C | D |  | 36 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |  | 17 | A | B | C | D |  | 27 | A | B | C | D |  | 37 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |  | 18 | A | B | C | D |  | 28 | A | B | C | D |  | 38 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |  | 19 | A | B | C | D |  | 29 | A | B | C | D |  | 39 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |  | 20 | A | B | C | D |  | 30 | A | B | C | D |  | 40 | A | B | C | D |

SPRAWDZIAN – Sieci LAN, Ethernet, media transmisyjne i Wi-Fi   GRUPA 2	Imię i nazwisko: ............................................   Klasa: .........   Data: ...............

Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź. Odpowiedzi zaznacz na karcie (biedronce) na następnej stronie. 40 pytań = 40 pkt.

1. Które urządzenie komutuje ramki w warstwie 2 (łącza danych)?

a) Koncentrator (hub)

b) Przełącznik (switch)

c) Repeater

d) Router

2. Co się stanie w topologii gwiazdy po awarii przełącznika centralnego?

a) Sieć zwolni, ale nadal będzie działać

b) Cały segment sieci przestanie działać

c) Wyłączy się tylko jedno urządzenie

d) Ruch pójdzie automatycznie trasą zapasową

3. Która topologia daje najwyższą odporność na awarie dzięki redundancji tras?

a) Magistrala (bus)

b) Siatka (mesh)

c) Pierścień (ring)

d) Gwiazda (star)

4. Który protokół odwzorowuje adresy IPv4 na adresy MAC?

a) DNS

b) ARP

c) ICMP

d) DHCP

5. Z jakiego protokołu korzystają polecenia ping i traceroute?

a) HTTP

b) ICMP

c) ARP

d) DHCP

6. Do czego służy standard IEEE 802.1Q?

a) Do uwierzytelniania na porcie przełącznika

b) Do tworzenia wirtualnych sieci LAN (VLAN)

c) Do zasilania urządzeń przez kabel Ethernet

d) Do szyfrowania transmisji Wi-Fi

7. Ile bitów ma adres fizyczny MAC (EUI-48)?

a) 64 bity (8 bajtów)

b) 48 bitów (6 bajtów)

c) 128 bitów (16 bajtów)

d) 32 bity (4 bajty)

8. Co identyfikują pierwsze 3 bajty adresu MAC (OUI)?

a) Numer sieci VLAN

b) Producenta karty sieciowej

c) Numer seryjny konkretnej karty

d) Typ przenoszonego protokołu

9. Co oznacza wartość 1 bitu I/G w pierwszym bajcie adresu MAC?

a) Adres indywidualny (unicast)

b) Adres grupowy (multicast lub broadcast)

c) Adres zmieniony lokalnie (administrator)

d) Adres nadany fabrycznie przez producenta

10. Który adres MAC jest adresem rozgłoszeniowym (broadcast)?

a) 01:00:5E:00:00:01

b) FF:FF:FF:FF:FF:FF

c) 33:33:00:00:00:01

d) 00:00:00:00:00:00

11. Pole za adresem źródłowym ma wartość ≥ 1536 (0x0600). Jak je interpretować?

a) Jako wartość sumy kontrolnej FCS

b) Jako długość pola danych (IEEE 802.3)

c) Jako EtherType – identyfikator protokołu

d) Jako identyfikator sieci VLAN

12. Jaki jest minimalny rozmiar pola danych w ramce Ethernet?

a) 28 bajtów

b) 64 bajty

c) 46 bajtów

d) 1500 bajtów

13. Kiedy kontroler MAC dodaje do ramki dopełnienie (padding)?

a) Gdy suma FCS jest niepoprawna

b) Gdy adresem docelowym jest broadcast

c) Gdy dane z warstwy sieciowej mają < 46 B

d) Gdy dane przekraczają 1500 B

14. Co dzieje się z ramką, której reszta z dzielenia CRC-32 jest różna od zera?

a) Przełącznik odsyła ją do nadawcy

b) Jest naprawiana na podstawie pola FCS

c) Jest odrzucana (retransmisja – np. TCP)

d) Trafia do wyższej warstwy z flagą błędu

15. Jaki rozmiar pola danych mają zwykle ramki Jumbo?

a) Ok. 3000 bajtów

b) Ok. 1522 bajty

c) Ok. 9000 bajtów

d) Ok. 64 000 bajtów

16. Który standard IEEE opisuje podwarstwę LLC?

a) IEEE 802.11

b) IEEE 802.1Q

c) IEEE 802.2

d) IEEE 802.3

17. W której warstwie modelu OSI pracuje koncentrator (hub)?

a) W warstwie 4 (transportowej)

b) W warstwie 2 (łącza danych)

c) W warstwie 1 (fizycznej)

d) W warstwie 3 (sieciowej)

18. Ile bajtów wynosi maks. rozmiar ramki z tagiem 802.1Q?

a) 1520 bajtów

b) 1526 bajtów

c) 1522 bajty

d) 1536 bajtów

19. Ile wynosi odstęp międzyramkowy IFG w Ethernecie 10 Mb/s?

a) 960 ns

b) 51,2 µs

c) 9,6 µs

d) 96 µs

20. Co wysyła stacja zaraz po wykryciu kolizji w CSMA/CD?

a) Ramkę broadcast o kolizji

b) Potwierdzenie ACK kolizji

c) Sygnał JAM (32–48 bitów)

d) Całą ramkę ponownie, bez zwłoki

21. Dlaczego minimalna ramka Ethernet ma 64 B?

a) Taki rozmiar miał bufor wczesnych kart

b) Mieszczą się w niej preambuła i SFD

c) Wymaga tego algorytm CRC-32

d) Nadawca nadaje jeszcze, gdy wraca kolizja (RTT)

22. Po ilu nieudanych próbach kontroler MAC porzuca ramkę (Excessive Collisions)?

a) Po 10 próbach

b) Po 32 próbach

c) Po 8 próbach

d) Po 16 próbach

23. Licznik collsns rośnie na łączu z przełącznikiem w Full-Duplex. Co to znaczy?

a) Nadmiar ramek rozgłoszeniowych

b) Uszkodzony kabel lub zły wtyk RJ-45

c) Przepełnienie kolejki FIFO karty

d) Błąd Duplex Mismatch

24. Dlaczego transmisja różnicowa po skrętce ogranicza wpływ zakłóceń?

a) Wyższe napięcie sygnału zagłusza zakłócenia

b) Folia całkowicie odcina pole zewnętrzne

c) Sygnał biegnie krótszą trasą

d) Obie żyły łapią to samo zakłócenie – różnica się znosi

25. Ile wynosi maks. długość stałego łącza (permanent link) okablowania poziomego?

a) 55 m

b) 30 m

c) 100 m

d) 90 m

26. Jaka najniższa kategoria skrętki daje 10GBASE-T na pełnych 100 m?

a) Cat 3

b) Cat 5e

c) Cat 6

d) Cat 6A

27. Jakie kodowanie stosuje 1000BASE-T (Gigabit po skrętce)?

a) Manchester

b) 4B5B + MLT-3

c) PAM-16

d) PAM-5

28. Jaką moc na porcie PSE zapewnia PoE+ (IEEE 802.3at)?

a) 60 W

b) 90 W

c) 15,4 W

d) 30 W

29. Jaką średnicę ma rdzeń światłowodu jednomodowego?

a) Ok. 125 µm

b) Ok. 50 µm

c) Ok. 62,5 µm

d) Ok. 9 µm

30. Przy jakiej długości fali tłumienie SMF jest najmniejsze (ok. 0,2 dB/km)?

a) 850 nm

b) 1310 nm

c) 1383 nm

d) 1550 nm

31. Ile mW to moc 20 dBm?

a) 100 mW

b) 20 mW

c) 1000 mW

d) 10 mW

32. O ile dB rośnie tłumienie FSPL przy podwojeniu odległości?

a) O 6 dB

b) O 20 dB

c) O 3 dB

d) O 10 dB

33. Które kanały 2,4 GHz (20 MHz) praktycznie się nie nakładają?

a) 1, 6 i 11

b) 1, 3 i 5

c) 2, 4 i 6

d) 1, 4 i 7

34. BSS Coloring, TWT i OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11ax (Wi-Fi 6)

b) 802.11ac (Wi-Fi 5)

c) 802.11a

d) 802.11n (Wi-Fi 4)

35. Dlaczego Wi-Fi stosuje CSMA/CA zamiast CSMA/CD?

a) Radio nie wykrywa kolizji w czasie nadawania

b) W radiu kolizje fizycznie nie występują

c) Wi-Fi pracuje tylko w pełnym dupleksie

d) Ramki 802.11 nie mają sumy kontrolnej

36. Który mechanizm Wi-Fi rozwiązuje problem ukrytej stacji?

a) RTS/CTS

b) DFS

c) PMF (802.11w)

d) WMM

37. Które rozwiązanie najlepiej zabezpiecza sieć Wi-Fi?

a) WPA3 (SAE)

b) WPA z TKIP

c) Ukrycie nazwy SSID

d) WEP

38. Jak nazywa się multiplekser z wieloma modemami DSL w centrali lub szafie?

a) DSLAM

b) ONT

c) CMTS

d) OLT

39. Jaki jest rozgałęźnik (splitter) optyczny w sieci PON?

a) Pasywny – dzieli moc bez zasilania

b) Aktywny – wymaga zasilania

c) Wzmacnia sygnał dla każdego abonenta

d) Przełącza ramki w warstwie 2

40. Ile wynosi typowe RTT w dostępie przez satelitę GEO?

a) Ok. 500–600 ms

b) Ok. 50–100 ms

c) Ok. 5 ms

d) Ok. 10–40 ms

BIEDRONKA   GRUPA 2	Punkty: ........ / 40      Ocena: ........

Imię i nazwisko: ..............................................................................     Klasa: ...........     Data: ..................

Zaznacz jedną odpowiedź na pytanie, przekreślając wybraną literę krzyżykiem (X). Aby poprawić, zamaluj błędne pole całkowicie i zaznacz nową odpowiedź.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D |  | 11 | A | B | C | D |  | 21 | A | B | C | D |  | 31 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |  | 12 | A | B | C | D |  | 22 | A | B | C | D |  | 32 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |  | 13 | A | B | C | D |  | 23 | A | B | C | D |  | 33 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |  | 14 | A | B | C | D |  | 24 | A | B | C | D |  | 34 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |  | 15 | A | B | C | D |  | 25 | A | B | C | D |  | 35 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |  | 16 | A | B | C | D |  | 26 | A | B | C | D |  | 36 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |  | 17 | A | B | C | D |  | 27 | A | B | C | D |  | 37 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |  | 18 | A | B | C | D |  | 28 | A | B | C | D |  | 38 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |  | 19 | A | B | C | D |  | 29 | A | B | C | D |  | 39 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |  | 20 | A | B | C | D |  | 30 | A | B | C | D |  | 40 | A | B | C | D |

SPRAWDZIAN – Sieci LAN, Ethernet, media transmisyjne i Wi-Fi   GRUPA 3	Imię i nazwisko: ............................................   Klasa: .........   Data: ...............

Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź. Odpowiedzi zaznacz na karcie (biedronce) na następnej stronie. 40 pytań = 40 pkt.

1. Które urządzenie komutuje ramki w warstwie 2 (łącza danych)?

a) Repeater

b) Router

c) Przełącznik (switch)

d) Koncentrator (hub)

2. Co się stanie w topologii gwiazdy po awarii przełącznika centralnego?

a) Wyłączy się tylko jedno urządzenie

b) Ruch pójdzie automatycznie trasą zapasową

c) Cały segment sieci przestanie działać

d) Sieć zwolni, ale nadal będzie działać

3. Która topologia daje najwyższą odporność na awarie dzięki redundancji tras?

a) Pierścień (ring)

b) Gwiazda (star)

c) Siatka (mesh)

d) Magistrala (bus)

4. Który protokół odwzorowuje adresy IPv4 na adresy MAC?

a) ICMP

b) DHCP

c) ARP

d) DNS

5. Z jakiego protokołu korzystają polecenia ping i traceroute?

a) ARP

b) DHCP

c) ICMP

d) HTTP

6. Do czego służy standard IEEE 802.1Q?

a) Do zasilania urządzeń przez kabel Ethernet

b) Do szyfrowania transmisji Wi-Fi

c) Do tworzenia wirtualnych sieci LAN (VLAN)

d) Do uwierzytelniania na porcie przełącznika

7. Ile bitów ma adres fizyczny MAC (EUI-48)?

a) 128 bitów (16 bajtów)

b) 32 bity (4 bajty)

c) 48 bitów (6 bajtów)

d) 64 bity (8 bajtów)

8. Co identyfikują pierwsze 3 bajty adresu MAC (OUI)?

a) Numer seryjny konkretnej karty

b) Typ przenoszonego protokołu

c) Producenta karty sieciowej

d) Numer sieci VLAN

9. Co oznacza wartość 1 bitu I/G w pierwszym bajcie adresu MAC?

a) Adres zmieniony lokalnie (administrator)

b) Adres nadany fabrycznie przez producenta

c) Adres grupowy (multicast lub broadcast)

d) Adres indywidualny (unicast)

10. Który adres MAC jest adresem rozgłoszeniowym (broadcast)?

a) 33:33:00:00:00:01

b) 00:00:00:00:00:00

c) FF:FF:FF:FF:FF:FF

d) 01:00:5E:00:00:01

11. Pole za adresem źródłowym ma wartość ≥ 1536 (0x0600). Jak je interpretować?

a) Jako długość pola danych (IEEE 802.3)

b) Jako identyfikator sieci VLAN

c) Jako wartość sumy kontrolnej FCS

d) Jako EtherType – identyfikator protokołu

12. Jaki jest minimalny rozmiar pola danych w ramce Ethernet?

a) 64 bajty

b) 1500 bajtów

c) 28 bajtów

d) 46 bajtów

13. Kiedy kontroler MAC dodaje do ramki dopełnienie (padding)?

a) Gdy adresem docelowym jest broadcast

b) Gdy dane przekraczają 1500 B

c) Gdy suma FCS jest niepoprawna

d) Gdy dane z warstwy sieciowej mają < 46 B

14. Co dzieje się z ramką, której reszta z dzielenia CRC-32 jest różna od zera?

a) Jest naprawiana na podstawie pola FCS

b) Trafia do wyższej warstwy z flagą błędu

c) Przełącznik odsyła ją do nadawcy

d) Jest odrzucana (retransmisja – np. TCP)

15. Jaki rozmiar pola danych mają zwykle ramki Jumbo?

a) Ok. 1522 bajty

b) Ok. 64 000 bajtów

c) Ok. 3000 bajtów

d) Ok. 9000 bajtów

16. Który standard IEEE opisuje podwarstwę LLC?

a) IEEE 802.1Q

b) IEEE 802.3

c) IEEE 802.11

d) IEEE 802.2

17. W której warstwie modelu OSI pracuje koncentrator (hub)?

a) W warstwie 2 (łącza danych)

b) W warstwie 3 (sieciowej)

c) W warstwie 4 (transportowej)

d) W warstwie 1 (fizycznej)

18. Ile bajtów wynosi maks. rozmiar ramki z tagiem 802.1Q?

a) 1526 bajtów

b) 1536 bajtów

c) 1520 bajtów

d) 1522 bajty

19. Ile wynosi odstęp międzyramkowy IFG w Ethernecie 10 Mb/s?

a) 51,2 µs

b) 96 µs

c) 960 ns

d) 9,6 µs

20. Co wysyła stacja zaraz po wykryciu kolizji w CSMA/CD?

a) Potwierdzenie ACK kolizji

b) Całą ramkę ponownie, bez zwłoki

c) Ramkę broadcast o kolizji

d) Sygnał JAM (32–48 bitów)

21. Dlaczego minimalna ramka Ethernet ma 64 B?

a) Nadawca nadaje jeszcze, gdy wraca kolizja (RTT)

b) Mieszczą się w niej preambuła i SFD

c) Wymaga tego algorytm CRC-32

d) Taki rozmiar miał bufor wczesnych kart

22. Po ilu nieudanych próbach kontroler MAC porzuca ramkę (Excessive Collisions)?

a) Po 16 próbach

b) Po 32 próbach

c) Po 8 próbach

d) Po 10 próbach

23. Licznik collsns rośnie na łączu z przełącznikiem w Full-Duplex. Co to znaczy?

a) Błąd Duplex Mismatch

b) Uszkodzony kabel lub zły wtyk RJ-45

c) Przepełnienie kolejki FIFO karty

d) Nadmiar ramek rozgłoszeniowych

24. Dlaczego transmisja różnicowa po skrętce ogranicza wpływ zakłóceń?

a) Obie żyły łapią to samo zakłócenie – różnica się znosi

b) Folia całkowicie odcina pole zewnętrzne

c) Sygnał biegnie krótszą trasą

d) Wyższe napięcie sygnału zagłusza zakłócenia

25. Ile wynosi maks. długość stałego łącza (permanent link) okablowania poziomego?

a) 90 m

b) 30 m

c) 100 m

d) 55 m

26. Jaka najniższa kategoria skrętki daje 10GBASE-T na pełnych 100 m?

a) Cat 6A

b) Cat 5e

c) Cat 6

d) Cat 3

27. Jakie kodowanie stosuje 1000BASE-T (Gigabit po skrętce)?

a) PAM-5

b) 4B5B + MLT-3

c) PAM-16

d) Manchester

28. Jaką moc na porcie PSE zapewnia PoE+ (IEEE 802.3at)?

a) 30 W

b) 90 W

c) 15,4 W

d) 60 W

29. Jaką średnicę ma rdzeń światłowodu jednomodowego?

a) Ok. 9 µm

b) Ok. 50 µm

c) Ok. 62,5 µm

d) Ok. 125 µm

30. Przy jakiej długości fali tłumienie SMF jest najmniejsze (ok. 0,2 dB/km)?

a) 1550 nm

b) 1310 nm

c) 1383 nm

d) 850 nm

31. Ile mW to moc 20 dBm?

a) 1000 mW

b) 100 mW

c) 10 mW

d) 20 mW

32. O ile dB rośnie tłumienie FSPL przy podwojeniu odległości?

a) O 3 dB

b) O 6 dB

c) O 10 dB

d) O 20 dB

33. Które kanały 2,4 GHz (20 MHz) praktycznie się nie nakładają?

a) 2, 4 i 6

b) 1, 6 i 11

c) 1, 4 i 7

d) 1, 3 i 5

34. BSS Coloring, TWT i OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11a

b) 802.11ax (Wi-Fi 6)

c) 802.11n (Wi-Fi 4)

d) 802.11ac (Wi-Fi 5)

35. Dlaczego Wi-Fi stosuje CSMA/CA zamiast CSMA/CD?

a) Wi-Fi pracuje tylko w pełnym dupleksie

b) Radio nie wykrywa kolizji w czasie nadawania

c) Ramki 802.11 nie mają sumy kontrolnej

d) W radiu kolizje fizycznie nie występują

36. Który mechanizm Wi-Fi rozwiązuje problem ukrytej stacji?

a) PMF (802.11w)

b) RTS/CTS

c) WMM

d) DFS

37. Które rozwiązanie najlepiej zabezpiecza sieć Wi-Fi?

a) Ukrycie nazwy SSID

b) WPA3 (SAE)

c) WEP

d) WPA z TKIP

38. Jak nazywa się multiplekser z wieloma modemami DSL w centrali lub szafie?

a) CMTS

b) DSLAM

c) OLT

d) ONT

39. Jaki jest rozgałęźnik (splitter) optyczny w sieci PON?

a) Wzmacnia sygnał dla każdego abonenta

b) Pasywny – dzieli moc bez zasilania

c) Przełącza ramki w warstwie 2

d) Aktywny – wymaga zasilania

40. Ile wynosi typowe RTT w dostępie przez satelitę GEO?

a) Ok. 5 ms

b) Ok. 500–600 ms

c) Ok. 10–40 ms

d) Ok. 50–100 ms

BIEDRONKA   GRUPA 3	Punkty: ........ / 40      Ocena: ........

Imię i nazwisko: ..............................................................................     Klasa: ...........     Data: ..................

Zaznacz jedną odpowiedź na pytanie, przekreślając wybraną literę krzyżykiem (X). Aby poprawić, zamaluj błędne pole całkowicie i zaznacz nową odpowiedź.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D |  | 11 | A | B | C | D |  | 21 | A | B | C | D |  | 31 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |  | 12 | A | B | C | D |  | 22 | A | B | C | D |  | 32 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |  | 13 | A | B | C | D |  | 23 | A | B | C | D |  | 33 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |  | 14 | A | B | C | D |  | 24 | A | B | C | D |  | 34 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |  | 15 | A | B | C | D |  | 25 | A | B | C | D |  | 35 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |  | 16 | A | B | C | D |  | 26 | A | B | C | D |  | 36 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |  | 17 | A | B | C | D |  | 27 | A | B | C | D |  | 37 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |  | 18 | A | B | C | D |  | 28 | A | B | C | D |  | 38 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |  | 19 | A | B | C | D |  | 29 | A | B | C | D |  | 39 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |  | 20 | A | B | C | D |  | 30 | A | B | C | D |  | 40 | A | B | C | D |

SPRAWDZIAN – Sieci LAN, Ethernet, media transmisyjne i Wi-Fi   GRUPA 4	Imię i nazwisko: ............................................   Klasa: .........   Data: ...............

Każde pytanie ma jedną poprawną odpowiedź. Odpowiedzi zaznacz na karcie (biedronce) na następnej stronie. 40 pytań = 40 pkt.

1. Które urządzenie komutuje ramki w warstwie 2 (łącza danych)?

a) Router

b) Koncentrator (hub)

c) Repeater

d) Przełącznik (switch)

2. Co się stanie w topologii gwiazdy po awarii przełącznika centralnego?

a) Ruch pójdzie automatycznie trasą zapasową

b) Sieć zwolni, ale nadal będzie działać

c) Wyłączy się tylko jedno urządzenie

d) Cały segment sieci przestanie działać

3. Która topologia daje najwyższą odporność na awarie dzięki redundancji tras?

a) Gwiazda (star)

b) Magistrala (bus)

c) Pierścień (ring)

d) Siatka (mesh)

4. Który protokół odwzorowuje adresy IPv4 na adresy MAC?

a) DHCP

b) DNS

c) ICMP

d) ARP

5. Z jakiego protokołu korzystają polecenia ping i traceroute?

a) DHCP

b) HTTP

c) ARP

d) ICMP

6. Do czego służy standard IEEE 802.1Q?

a) Do szyfrowania transmisji Wi-Fi

b) Do uwierzytelniania na porcie przełącznika

c) Do zasilania urządzeń przez kabel Ethernet

d) Do tworzenia wirtualnych sieci LAN (VLAN)

7. Ile bitów ma adres fizyczny MAC (EUI-48)?

a) 32 bity (4 bajty)

b) 64 bity (8 bajtów)

c) 128 bitów (16 bajtów)

d) 48 bitów (6 bajtów)

8. Co identyfikują pierwsze 3 bajty adresu MAC (OUI)?

a) Typ przenoszonego protokołu

b) Numer sieci VLAN

c) Numer seryjny konkretnej karty

d) Producenta karty sieciowej

9. Co oznacza wartość 1 bitu I/G w pierwszym bajcie adresu MAC?

a) Adres nadany fabrycznie przez producenta

b) Adres indywidualny (unicast)

c) Adres zmieniony lokalnie (administrator)

d) Adres grupowy (multicast lub broadcast)

10. Który adres MAC jest adresem rozgłoszeniowym (broadcast)?

a) 00:00:00:00:00:00

b) 01:00:5E:00:00:01

c) 33:33:00:00:00:01

d) FF:FF:FF:FF:FF:FF

11. Pole za adresem źródłowym ma wartość ≥ 1536 (0x0600). Jak je interpretować?

a) Jako EtherType – identyfikator protokołu

b) Jako identyfikator sieci VLAN

c) Jako wartość sumy kontrolnej FCS

d) Jako długość pola danych (IEEE 802.3)

12. Jaki jest minimalny rozmiar pola danych w ramce Ethernet?

a) 46 bajtów

b) 1500 bajtów

c) 28 bajtów

d) 64 bajty

13. Kiedy kontroler MAC dodaje do ramki dopełnienie (padding)?

a) Gdy dane z warstwy sieciowej mają < 46 B

b) Gdy dane przekraczają 1500 B

c) Gdy suma FCS jest niepoprawna

d) Gdy adresem docelowym jest broadcast

14. Co dzieje się z ramką, której reszta z dzielenia CRC-32 jest różna od zera?

a) Jest odrzucana (retransmisja – np. TCP)

b) Trafia do wyższej warstwy z flagą błędu

c) Przełącznik odsyła ją do nadawcy

d) Jest naprawiana na podstawie pola FCS

15. Jaki rozmiar pola danych mają zwykle ramki Jumbo?

a) Ok. 9000 bajtów

b) Ok. 64 000 bajtów

c) Ok. 3000 bajtów

d) Ok. 1522 bajty

16. Który standard IEEE opisuje podwarstwę LLC?

a) IEEE 802.2

b) IEEE 802.3

c) IEEE 802.11

d) IEEE 802.1Q

17. W której warstwie modelu OSI pracuje koncentrator (hub)?

a) W warstwie 1 (fizycznej)

b) W warstwie 3 (sieciowej)

c) W warstwie 4 (transportowej)

d) W warstwie 2 (łącza danych)

18. Ile bajtów wynosi maks. rozmiar ramki z tagiem 802.1Q?

a) 1522 bajty

b) 1536 bajtów

c) 1520 bajtów

d) 1526 bajtów

19. Ile wynosi odstęp międzyramkowy IFG w Ethernecie 10 Mb/s?

a) 9,6 µs

b) 96 µs

c) 960 ns

d) 51,2 µs

20. Co wysyła stacja zaraz po wykryciu kolizji w CSMA/CD?

a) Sygnał JAM (32–48 bitów)

b) Całą ramkę ponownie, bez zwłoki

c) Ramkę broadcast o kolizji

d) Potwierdzenie ACK kolizji

21. Dlaczego minimalna ramka Ethernet ma 64 B?

a) Wymaga tego algorytm CRC-32

b) Nadawca nadaje jeszcze, gdy wraca kolizja (RTT)

c) Taki rozmiar miał bufor wczesnych kart

d) Mieszczą się w niej preambuła i SFD

22. Po ilu nieudanych próbach kontroler MAC porzuca ramkę (Excessive Collisions)?

a) Po 8 próbach

b) Po 16 próbach

c) Po 10 próbach

d) Po 32 próbach

23. Licznik collsns rośnie na łączu z przełącznikiem w Full-Duplex. Co to znaczy?

a) Przepełnienie kolejki FIFO karty

b) Błąd Duplex Mismatch

c) Nadmiar ramek rozgłoszeniowych

d) Uszkodzony kabel lub zły wtyk RJ-45

24. Dlaczego transmisja różnicowa po skrętce ogranicza wpływ zakłóceń?

a) Sygnał biegnie krótszą trasą

b) Obie żyły łapią to samo zakłócenie – różnica się znosi

c) Wyższe napięcie sygnału zagłusza zakłócenia

d) Folia całkowicie odcina pole zewnętrzne

25. Ile wynosi maks. długość stałego łącza (permanent link) okablowania poziomego?

a) 100 m

b) 90 m

c) 55 m

d) 30 m

26. Jaka najniższa kategoria skrętki daje 10GBASE-T na pełnych 100 m?

a) Cat 6

b) Cat 6A

c) Cat 3

d) Cat 5e

27. Jakie kodowanie stosuje 1000BASE-T (Gigabit po skrętce)?

a) PAM-16

b) PAM-5

c) Manchester

d) 4B5B + MLT-3

28. Jaką moc na porcie PSE zapewnia PoE+ (IEEE 802.3at)?

a) 15,4 W

b) 30 W

c) 60 W

d) 90 W

29. Jaką średnicę ma rdzeń światłowodu jednomodowego?

a) Ok. 62,5 µm

b) Ok. 9 µm

c) Ok. 125 µm

d) Ok. 50 µm

30. Przy jakiej długości fali tłumienie SMF jest najmniejsze (ok. 0,2 dB/km)?

a) 1383 nm

b) 1550 nm

c) 850 nm

d) 1310 nm

31. Ile mW to moc 20 dBm?

a) 10 mW

b) 20 mW

c) 100 mW

d) 1000 mW

32. O ile dB rośnie tłumienie FSPL przy podwojeniu odległości?

a) O 10 dB

b) O 20 dB

c) O 6 dB

d) O 3 dB

33. Które kanały 2,4 GHz (20 MHz) praktycznie się nie nakładają?

a) 1, 4 i 7

b) 1, 3 i 5

c) 1, 6 i 11

d) 2, 4 i 6

34. BSS Coloring, TWT i OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11n (Wi-Fi 4)

b) 802.11ac (Wi-Fi 5)

c) 802.11ax (Wi-Fi 6)

d) 802.11a

35. Dlaczego Wi-Fi stosuje CSMA/CA zamiast CSMA/CD?

a) Ramki 802.11 nie mają sumy kontrolnej

b) W radiu kolizje fizycznie nie występują

c) Radio nie wykrywa kolizji w czasie nadawania

d) Wi-Fi pracuje tylko w pełnym dupleksie

36. Który mechanizm Wi-Fi rozwiązuje problem ukrytej stacji?

a) WMM

b) DFS

c) RTS/CTS

d) PMF (802.11w)

37. Które rozwiązanie najlepiej zabezpiecza sieć Wi-Fi?

a) WEP

b) WPA z TKIP

c) WPA3 (SAE)

d) Ukrycie nazwy SSID

38. Jak nazywa się multiplekser z wieloma modemami DSL w centrali lub szafie?

a) OLT

b) ONT

c) DSLAM

d) CMTS

39. Jaki jest rozgałęźnik (splitter) optyczny w sieci PON?

a) Przełącza ramki w warstwie 2

b) Aktywny – wymaga zasilania

c) Pasywny – dzieli moc bez zasilania

d) Wzmacnia sygnał dla każdego abonenta

40. Ile wynosi typowe RTT w dostępie przez satelitę GEO?

a) Ok. 10–40 ms

b) Ok. 50–100 ms

c) Ok. 500–600 ms

d) Ok. 5 ms

BIEDRONKA   GRUPA 4	Punkty: ........ / 40      Ocena: ........

Imię i nazwisko: ..............................................................................     Klasa: ...........     Data: ..................

Zaznacz jedną odpowiedź na pytanie, przekreślając wybraną literę krzyżykiem (X). Aby poprawić, zamaluj błędne pole całkowicie i zaznacz nową odpowiedź.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | C | D |  | 11 | A | B | C | D |  | 21 | A | B | C | D |  | 31 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |  | 12 | A | B | C | D |  | 22 | A | B | C | D |  | 32 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |  | 13 | A | B | C | D |  | 23 | A | B | C | D |  | 33 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |  | 14 | A | B | C | D |  | 24 | A | B | C | D |  | 34 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |  | 15 | A | B | C | D |  | 25 | A | B | C | D |  | 35 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |  | 16 | A | B | C | D |  | 26 | A | B | C | D |  | 36 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |  | 17 | A | B | C | D |  | 27 | A | B | C | D |  | 37 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |  | 18 | A | B | C | D |  | 28 | A | B | C | D |  | 38 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |  | 19 | A | B | C | D |  | 29 | A | B | C | D |  | 39 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |  | 20 | A | B | C | D |  | 30 | A | B | C | D |  | 40 | A | B | C | D |