KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA A

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Test jednokrotnego wyboru: w każdym pytaniu jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi zaznacz na karcie odpowiedzi (druga strona).

1. Która metoda obsługi I/O polega na cyklicznym odpytywaniu rejestru stanu kontrolera i całkowicie blokuje CPU na czas oczekiwania?

A)  DMA (Direct Memory Access)

B)  Memory-Mapped I/O

C)  Programowane wejście/wyjście (polling)

D)  Wejście/wyjście sterowane przerwaniami

2. Która szyna magistrali systemowej jest dwukierunkowa i przesyła właściwe bity informacji (rozkazy, dane, bloki plików)?

A)  Szyna adresowa

B)  Szyna taktująca

C)  Szyna zasilająca

D)  Szyna danych

3. Przy której metodzie kontroler przesyła dane bezpośrednio do RAM, a CPU tylko inicjuje operację i odbiera przerwanie po jej zakończeniu?

A)  Memory-Mapped I/O

B)  DMA (Direct Memory Access)

C)  Port-Mapped I/O

D)  Programowane wejście/wyjście (polling)

4. Które instrukcje procesora x86 obsługują Port-Mapped I/O?

A)  ADD i SUB

B)  PUSH i POP

C)  IN i OUT

D)  MOV i LEA

5. Przełącznik mechaniczny typu clicky (np. Cherry MX Blue) cechuje:

A)  aktywacja przez przerwanie wiązki podczerwieni

B)  wyczuwalny opór taktylny oraz słyszalny klik

C)  gładki ruch bez oporu i bez dźwięku

D)  brak sprężyny i działanie na foliach

6. Typowa żywotność przełącznika membranowego wynosi:

A)  50–100 mln cykli

B)  5–10 mln cykli

C)  ponad 500 mln cykli

D)  1–2 mln cykli

7. Jak sprzętowo uzyskuje się pełne N-Key Rollover (NKRO)?

A)  Przez zastosowanie silikonowych kopułek

B)  Przez montaż diody przy każdym przełączniku w matrycy

C)  Przez zwiększenie częstotliwości odpytywania do 8000 Hz

D)  Przez zwiększenie rozdzielczości DPI

8. Parametr LOD (Lift-Off Distance) myszy to:

A)  wysokość uniesienia myszy, przy której sensor przestaje odczytywać ruch

B)  czas filtrowania drgań styków

C)  maksymalna prędkość śledzenia w calach na sekundę

D)  liczba impulsów raportowanych na cal przesunięcia

9. Dlaczego sensor laserowy radzi sobie na szkle lepiej niż sensor LED?

A)  Ma wyższą częstotliwość odpytywania USB

B)  Oświetla powierzchnię pod dużym kątem, tworząc cienie

C)  Spójna wiązka tworzy wzór interferencyjny (speckle)

D)  Nie wymaga matrycy CMOS

10. Która technologia przetwornika skanera ma dużą głębię ostrości dzięki układowi luster i soczewki?

A)  CCD

B)  Skaner szczelinowy

C)  WIA

D)  CIS

11. Główną wadą przetwornika CIS jest:

A)  duża grubość modułu

B)  bardzo mała głębia ostrości

C)  długi czas nagrzewania lampy

D)  wysoki pobór mocy

12. W którym typie skanera przetwornik jest nieruchomy, a przeciągany jest arkusz papieru?

A)  w skanerze płaskim

B)  w każdym skanerze z przetwornikiem CCD

C)  w skanerze z silnikiem krokowym i wózkiem

D)  w skanerze szczelinowym (podajnikowym)

13. Rozdzielczość interpolowana skanera:

A)  powstaje programowo i nie wnosi nowej informacji optycznej

B)  to fizyczna liczba fotodiod na cal

C)  jest zawsze niższa od optycznej

D)  zależy tylko od silnika krokowego

14. 24-bitowa głębia koloru oznacza:

A)  16 bitów na każdy kanał

B)  24 odcienie szarości

C)  8 bitów na każdy kanał R, G, B

D)  tryb dwutonalny (czarno-biały)

15. Który standard komunikacji ze skanerem jest międzyplatformowy (Windows, macOS, Linux)?

A)  PCL

B)  PS/2

C)  WIA

D)  TWAIN

16. Teoretyczna przepustowość SuperSpeed USB 5Gbps (dawniej USB 3.0) wynosi:

A)  480 Mb/s

B)  10 Gb/s

C)  5 Gb/s

D)  20 Gb/s

17. Maksymalna moc w USB-PD EPR (Extended Power Range) to:

A)  60 W

B)  20 W

C)  100 W

D)  240 W

18. Do czego służą piny CC w złączu USB-C?

A)  do przesyłania danych 10 Gb/s

B)  do przesyłania dźwięku analogowego

C)  wyłącznie do uziemienia

D)  do wykrywania orientacji wtyczki i negocjacji zasilania

19. Która technologia Wi-Fi 6 dzieli kanał na mniejsze podnośne (RU)?

A)  OFDMA

B)  MLO

C)  Beamforming

D)  FHSS

20. Kod 28 w Menedżerze urządzeń Windows oznacza:

A)  brak zainstalowanego sterownika

B)  krytyczny błąd kontrolera (uszkodzone linie D+/D-)

C)  błąd inicjalizacji – urządzenie nie może się uruchomić

D)  konflikt przerwań IRQ

KARTA ODPOWIEDZI – GRUPA A

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Zamaluj jedno kółko przy każdym pytaniu. Pomyłkę przekreśl i zaznacz poprawną odpowiedź obok. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi = 0 pkt.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Liczba punktów: ______ / 20        Ocena: __________        Podpis: ______________

KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA B

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Test jednokrotnego wyboru: w każdym pytaniu jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi zaznacz na karcie odpowiedzi (druga strona).

1. Które urządzenie zaliczamy do wejściowo-wyjściowych (I/O)?

A)  Skaner optyczny

B)  Karta sieciowa

C)  Projektor wideo

D)  Klawiatura

2. Które rozwiązanie mapuje rejestry kontrolera w przestrzeni adresowej RAM i pozwala używać instrukcji MOV?

A)  Programmed I/O

B)  Wake-on-LAN

C)  Port-Mapped I/O (PMIO)

D)  Memory-Mapped I/O (MMIO)

3. Ile pamięci pozwala zaadresować 48-bitowa szyna adresowa?

A)  1 PB

B)  4 GB

C)  256 TB

D)  16 TB

4. Który typ mikrofonu ma ruchomą membranę jako okładkę kondensatora i wymaga zasilania fantomowego +48 V?

A)  Optyczny

B)  Pojemnościowy

C)  Dynamiczny

D)  Rezystancyjny

5. Który typ matrycy jest samoemisyjny i narażony na wypalenie (burn-in)?

A)  OLED

B)  IPS

C)  TN

D)  VA

6. W której technologii druku atramentowego rezystor podgrzewa atrament powyżej 300°C, tworząc pęcherzyk pary?

A)  GDI

B)  Laserowej (elektrofotograficznej)

C)  Piezoelektrycznej

D)  Termicznej (Thermal Bubble Jet)

7. Który protokół przesyła do drukarki gotową mapę bitową, a obliczenia rastrowe wykonuje procesor komputera?

A)  PCL

B)  GDI (Host-Based)

C)  PostScript

D)  TMDS

8. W której technologii zapisu HDD ścieżki częściowo nachodzą na siebie jak dachówki?

A)  SMR

B)  MAMR

C)  CMR/PMR

D)  HAMR

9. Ile bitów przechowuje jedna komórka pamięci NAND typu QLC?

A)  4 bity

B)  1 bit

C)  2 bity

D)  3 bity

10. Do czego służy komenda TRIM w dyskach SSD?

A)  szyfruje dane na dysku

B)  naprawia uszkodzone sektory magnetyczne

C)  informuje kontroler, które bloki zostały logicznie usunięte i mogą być skasowane w tle

D)  zwiększa liczbę warstw komórek NAND

11. Co oznacza VID w identyfikatorze sprzętowym Plug and Play?

A)  16-bitowy identyfikator producenta sprzętu

B)  identyfikator konkretnego modelu urządzenia

C)  adres MAC karty sieciowej

D)  numer portu USB

12. Jak aktywuje się przełącznik optyczny w klawiaturze?

A)  przez przerwanie lub odsłonięcie wiązki podczerwieni

B)  przez pomiar natężenia pola magnetycznego

C)  przez zwarcie dwóch folii przewodzących

D)  przez zwarcie metalowych blaszek

13. Przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz urządzenie zgłasza swój stan co:

A)  0,125 ms

B)  8 ms

C)  10 ms

D)  1 ms

14. Typowy objaw zużycia mikroprzełącznika myszy to:

A)  ghosting klawiszy

B)  brak rozpoznania urządzenia w Menedżerze urządzeń

C)  double click – pojedyncze kliknięcie rejestrowane jako dwa

D)  ujemna akceleracja przy szybkich ruchach

15. Jaką rozdzielczość optyczną zaleca się dla małoobrazkowych negatywów i slajdów?

A)  300 DPI

B)  2400–4800 DPI

C)  200–300 DPI

D)  600 DPI

16. Który standard komunikacji ze skanerem opracował Microsoft i działa on wyłącznie w Windows?

A)  TWAIN

B)  PostScript

C)  xHCI

D)  WIA

17. Który standard wymusza obsługę dwóch monitorów 4K i obowiązkową ochronę przed atakami DMA?

A)  USB 2.0

B)  Bluetooth 5.0

C)  USB 3.0

D)  Thunderbolt 4

18. Ile urządzeń można podłączyć do jednego kontrolera USB (przy użyciu hubów)?

A)  do 16

B)  do 255

C)  do 127

D)  do 5

19. Który mechanizm Wi-Fi 7 pozwala łączyć się i pobierać dane w kilku pasmach jednocześnie?

A)  BSS Coloring

B)  OFDMA

C)  MLO (Multi-Link Operation)

D)  Beamforming

20. Jaką technikę stosuje Bluetooth, skacząc po częstotliwościach 1600 razy na sekundę, by uniknąć kolizji z Wi-Fi?

A)  MU-MIMO

B)  FHSS

C)  OFDMA

D)  TMDS

KARTA ODPOWIEDZI – GRUPA B

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Zamaluj jedno kółko przy każdym pytaniu. Pomyłkę przekreśl i zaznacz poprawną odpowiedź obok. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi = 0 pkt.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Liczba punktów: ______ / 20        Ocena: __________        Podpis: ______________

KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA C

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Test jednokrotnego wyboru: w każdym pytaniu jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi zaznacz na karcie odpowiedzi (druga strona).

1. W którym typie skanera przetwornik jest nieruchomy, a przeciągany jest arkusz papieru?

A)  w skanerze szczelinowym (podajnikowym)

B)  w skanerze z silnikiem krokowym i wózkiem

C)  w każdym skanerze z przetwornikiem CCD

D)  w skanerze płaskim

2. Który standard komunikacji ze skanerem jest międzyplatformowy (Windows, macOS, Linux)?

A)  PS/2

B)  WIA

C)  PCL

D)  TWAIN

3. Do czego służą piny CC w złączu USB-C?

A)  wyłącznie do uziemienia

B)  do przesyłania danych 10 Gb/s

C)  do wykrywania orientacji wtyczki i negocjacji zasilania

D)  do przesyłania dźwięku analogowego

4. Teoretyczna przepustowość SuperSpeed USB 5Gbps (dawniej USB 3.0) wynosi:

A)  10 Gb/s

B)  5 Gb/s

C)  480 Mb/s

D)  20 Gb/s

5. Jak sprzętowo uzyskuje się pełne N-Key Rollover (NKRO)?

A)  Przez zwiększenie rozdzielczości DPI

B)  Przez montaż diody przy każdym przełączniku w matrycy

C)  Przez zwiększenie częstotliwości odpytywania do 8000 Hz

D)  Przez zastosowanie silikonowych kopułek

6. Rozdzielczość interpolowana skanera:

A)  to fizyczna liczba fotodiod na cal

B)  jest zawsze niższa od optycznej

C)  zależy tylko od silnika krokowego

D)  powstaje programowo i nie wnosi nowej informacji optycznej

7. Główną wadą przetwornika CIS jest:

A)  wysoki pobór mocy

B)  duża grubość modułu

C)  bardzo mała głębia ostrości

D)  długi czas nagrzewania lampy

8. Typowa żywotność przełącznika membranowego wynosi:

A)  1–2 mln cykli

B)  50–100 mln cykli

C)  5–10 mln cykli

D)  ponad 500 mln cykli

9. Parametr LOD (Lift-Off Distance) myszy to:

A)  maksymalna prędkość śledzenia w calach na sekundę

B)  liczba impulsów raportowanych na cal przesunięcia

C)  czas filtrowania drgań styków

D)  wysokość uniesienia myszy, przy której sensor przestaje odczytywać ruch

10. Przy której metodzie kontroler przesyła dane bezpośrednio do RAM, a CPU tylko inicjuje operację i odbiera przerwanie po jej zakończeniu?

A)  Port-Mapped I/O

B)  Memory-Mapped I/O

C)  Programowane wejście/wyjście (polling)

D)  DMA (Direct Memory Access)

11. Która technologia przetwornika skanera ma dużą głębię ostrości dzięki układowi luster i soczewki?

A)  CCD

B)  Skaner szczelinowy

C)  WIA

D)  CIS

12. Która metoda obsługi I/O polega na cyklicznym odpytywaniu rejestru stanu kontrolera i całkowicie blokuje CPU na czas oczekiwania?

A)  Programowane wejście/wyjście (polling)

B)  DMA (Direct Memory Access)

C)  Memory-Mapped I/O

D)  Wejście/wyjście sterowane przerwaniami

13. Które instrukcje procesora x86 obsługują Port-Mapped I/O?

A)  IN i OUT

B)  PUSH i POP

C)  ADD i SUB

D)  MOV i LEA

14. Przełącznik mechaniczny typu clicky (np. Cherry MX Blue) cechuje:

A)  gładki ruch bez oporu i bez dźwięku

B)  aktywacja przez przerwanie wiązki podczerwieni

C)  wyczuwalny opór taktylny oraz słyszalny klik

D)  brak sprężyny i działanie na foliach

15. Która technologia Wi-Fi 6 dzieli kanał na mniejsze podnośne (RU)?

A)  Beamforming

B)  OFDMA

C)  MLO

D)  FHSS

16. Dlaczego sensor laserowy radzi sobie na szkle lepiej niż sensor LED?

A)  Nie wymaga matrycy CMOS

B)  Ma wyższą częstotliwość odpytywania USB

C)  Spójna wiązka tworzy wzór interferencyjny (speckle)

D)  Oświetla powierzchnię pod dużym kątem, tworząc cienie

17. 24-bitowa głębia koloru oznacza:

A)  8 bitów na każdy kanał R, G, B

B)  16 bitów na każdy kanał

C)  tryb dwutonalny (czarno-biały)

D)  24 odcienie szarości

18. Maksymalna moc w USB-PD EPR (Extended Power Range) to:

A)  60 W

B)  20 W

C)  100 W

D)  240 W

19. Która szyna magistrali systemowej jest dwukierunkowa i przesyła właściwe bity informacji (rozkazy, dane, bloki plików)?

A)  Szyna adresowa

B)  Szyna danych

C)  Szyna taktująca

D)  Szyna zasilająca

20. Kod 28 w Menedżerze urządzeń Windows oznacza:

A)  konflikt przerwań IRQ

B)  brak zainstalowanego sterownika

C)  błąd inicjalizacji – urządzenie nie może się uruchomić

D)  krytyczny błąd kontrolera (uszkodzone linie D+/D-)

KARTA ODPOWIEDZI – GRUPA C

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Zamaluj jedno kółko przy każdym pytaniu. Pomyłkę przekreśl i zaznacz poprawną odpowiedź obok. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi = 0 pkt.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Liczba punktów: ______ / 20        Ocena: __________        Podpis: ______________

KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA D

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Test jednokrotnego wyboru: w każdym pytaniu jedna odpowiedź jest poprawna. Odpowiedzi zaznacz na karcie odpowiedzi (druga strona).

1. Który typ mikrofonu ma ruchomą membranę jako okładkę kondensatora i wymaga zasilania fantomowego +48 V?

A)  Dynamiczny

B)  Rezystancyjny

C)  Pojemnościowy

D)  Optyczny

2. Który standard wymusza obsługę dwóch monitorów 4K i obowiązkową ochronę przed atakami DMA?

A)  USB 2.0

B)  Thunderbolt 4

C)  Bluetooth 5.0

D)  USB 3.0

3. Które rozwiązanie mapuje rejestry kontrolera w przestrzeni adresowej RAM i pozwala używać instrukcji MOV?

A)  Memory-Mapped I/O (MMIO)

B)  Programmed I/O

C)  Port-Mapped I/O (PMIO)

D)  Wake-on-LAN

4. Ile pamięci pozwala zaadresować 48-bitowa szyna adresowa?

A)  256 TB

B)  16 TB

C)  4 GB

D)  1 PB

5. Które urządzenie zaliczamy do wejściowo-wyjściowych (I/O)?

A)  Projektor wideo

B)  Skaner optyczny

C)  Karta sieciowa

D)  Klawiatura

6. Ile urządzeń można podłączyć do jednego kontrolera USB (przy użyciu hubów)?

A)  do 255

B)  do 5

C)  do 16

D)  do 127

7. Przy częstotliwości odpytywania 1000 Hz urządzenie zgłasza swój stan co:

A)  10 ms

B)  8 ms

C)  0,125 ms

D)  1 ms

8. Który protokół przesyła do drukarki gotową mapę bitową, a obliczenia rastrowe wykonuje procesor komputera?

A)  TMDS

B)  GDI (Host-Based)

C)  PCL

D)  PostScript

9. Typowy objaw zużycia mikroprzełącznika myszy to:

A)  double click – pojedyncze kliknięcie rejestrowane jako dwa

B)  ujemna akceleracja przy szybkich ruchach

C)  brak rozpoznania urządzenia w Menedżerze urządzeń

D)  ghosting klawiszy

10. W której technologii zapisu HDD ścieżki częściowo nachodzą na siebie jak dachówki?

A)  HAMR

B)  CMR/PMR

C)  SMR

D)  MAMR

11. Który standard komunikacji ze skanerem opracował Microsoft i działa on wyłącznie w Windows?

A)  WIA

B)  PostScript

C)  TWAIN

D)  xHCI

12. W której technologii druku atramentowego rezystor podgrzewa atrament powyżej 300°C, tworząc pęcherzyk pary?

A)  GDI

B)  Piezoelektrycznej

C)  Laserowej (elektrofotograficznej)

D)  Termicznej (Thermal Bubble Jet)

13. Jaką technikę stosuje Bluetooth, skacząc po częstotliwościach 1600 razy na sekundę, by uniknąć kolizji z Wi-Fi?

A)  OFDMA

B)  MU-MIMO

C)  TMDS

D)  FHSS

14. Do czego służy komenda TRIM w dyskach SSD?

A)  zwiększa liczbę warstw komórek NAND

B)  naprawia uszkodzone sektory magnetyczne

C)  szyfruje dane na dysku

D)  informuje kontroler, które bloki zostały logicznie usunięte i mogą być skasowane w tle

15. Jak aktywuje się przełącznik optyczny w klawiaturze?

A)  przez zwarcie metalowych blaszek

B)  przez zwarcie dwóch folii przewodzących

C)  przez przerwanie lub odsłonięcie wiązki podczerwieni

D)  przez pomiar natężenia pola magnetycznego

16. Który typ matrycy jest samoemisyjny i narażony na wypalenie (burn-in)?

A)  TN

B)  OLED

C)  VA

D)  IPS

17. Jaką rozdzielczość optyczną zaleca się dla małoobrazkowych negatywów i slajdów?

A)  200–300 DPI

B)  2400–4800 DPI

C)  300 DPI

D)  600 DPI

18. Ile bitów przechowuje jedna komórka pamięci NAND typu QLC?

A)  4 bity

B)  3 bity

C)  1 bit

D)  2 bity

19. Co oznacza VID w identyfikatorze sprzętowym Plug and Play?

A)  numer portu USB

B)  identyfikator konkretnego modelu urządzenia

C)  16-bitowy identyfikator producenta sprzętu

D)  adres MAC karty sieciowej

20. Który mechanizm Wi-Fi 7 pozwala łączyć się i pobierać dane w kilku pasmach jednocześnie?

A)  Beamforming

B)  MLO (Multi-Link Operation)

C)  OFDMA

D)  BSS Coloring

KARTA ODPOWIEDZI – GRUPA D

Imię i nazwisko: ________________________________   Klasa: ______   Data: __________

Zamaluj jedno kółko przy każdym pytaniu. Pomyłkę przekreśl i zaznacz poprawną odpowiedź obok. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi = 0 pkt.

| Nr | A | B | C | D |  | Nr | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 15 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |

Liczba punktów: ______ / 20        Ocena: __________        Podpis: ______________

KLUCZ ODPOWIEDZI – grupy A, B, C, D

| Nr | Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | B | A | C |
| 2 | D | D | D | B |
| 3 | B | C | C | A |
| 4 | C | B | B | A |
| 5 | B | A | B | C |
| 6 | B | D | D | D |
| 7 | B | B | C | D |
| 8 | A | A | C | B |
| 9 | C | A | D | A |
| 10 | A | C | D | C |
| 11 | B | A | A | A |
| 12 | D | A | A | D |
| 13 | A | D | A | D |
| 14 | C | C | C | D |
| 15 | D | B | B | C |
| 16 | C | D | C | B |
| 17 | D | D | A | B |
| 18 | D | C | D | A |
| 19 | A | C | B | C |
| 20 | A | B | B | B |

Punktacja: 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź (max 20 pkt). Skala ocen: wg WSO szkoły – do uzupełnienia: ____________________________________________

Grupy A i C mają te same pytania (inna kolejność pytań i odpowiedzi); grupy B i D również.