1. Sieć LAN jest siecią o:

a) infrastrukturze operatora	b) ograniczonym zasięgu

c) łączach dzierżawionych	d) zasięgu globalnym

2. Sieć rozległa (WAN) bazuje głównie na:

a) okablowaniu administratora LAN	b) infrastrukturze operatorów

c) kablach koncentrycznych	d) wyłącznie sieciach Wi-Fi

3. Przełączniki LAN komutują ramki w warstwie:

a) 4 (transportowej)	b) 2 (łącza danych)

c) 3 (sieciowej)	d) 1 (fizycznej)

4. Routery trasują pakiety w warstwie:

a) 1 (fizycznej)	b) 3 (sieciowej)

c) 7 (aplikacji)	d) 2 (łącza danych)

5. Awaria przełącznika w topologii gwiazdy:

a) wyłącza tylko jedno urządzenie	b) unieruchamia cały segment

c) przełącza ruch na pierścień	d) nie ma żadnych skutków

6. Największą odporność na awarie daje topologia:

a) pierścienia	b) siatki (mesh)

c) gwiazdy	d) magistrali

7. Topologia magistrali wymaga na końcach kabla:

a) przełączników	b) terminatorów

c) routerów	d) punktów dostępowych

8. Protokół ARP odwzorowuje adresy:

a) porty na adresy IP	b) IPv4 na adresy MAC

c) MAC na nazwy domen	d) IPv6 na nazwy DNS

9. Protokół DHCP służy do:

a) diagnostyki łączności	b) przydziału konfiguracji IP

c) szyfrowania ruchu	d) translacji nazw na IP

10. Narzędzia ping i traceroute korzystają z:

a) ARP	b) ICMP

c) DHCP	d) HTTPS

11. Model ISO/OSI składa się z:

a) 5 warstw	b) 4 warstw

c) 7 warstw	d) 6 warstw

12. Model TCP/IP składa się z:

a) 5 warstw	b) 3 warstw

c) 4 warstw	d) 7 warstw

13. VLAN (IEEE 802.1Q) służy do:

a) zasilania urządzeń	b) szyfrowania Wi-Fi

c) logicznej segmentacji sieci	d) zwiększania zasięgu kabla

14. Standard 802.1X z RADIUS to:

a) protokół trasowania	b) kodowanie ramek

c) uwierzytelnianie na porcie	d) system plików

15. Ethernet przewodowy opisuje standard IEEE:

a) 802.11	b) 802.15

c) 802.3	d) 802.1X

16. Kat. 6A obsługuje 10GBASE-T do:

a) 200 m	b) 30 m

c) 100 m	d) 55 m

17. Impedancja falowa skrętki Ethernet to:

a) 75 Ω	b) 50 Ω

c) 100 Ω	d) 150 Ω

18. Skręcenie par i transmisja różnicowa:

a) eliminują potrzebę ekranu	b) zwiększają tłumienie sygnału

c) tłumią zakłócenia współbieżne	d) podnoszą impedancję do 200 Ω

19. Oznaczenie S/FTP oznacza:

a) brak ekranów	b) oplot, pary bez ekranu

c) oplot + folia na parach	d) folia zbiorcza, brak ekr. par

20. Maks. długość łącza stałego (permanent link):

a) 55 m	b) 30 m

c) 90 m	d) 100 m

21. W 10/100BASE-TX dane przesyłają styki:

a) 1, 2 oraz 7, 8	b) 4, 5 oraz 7, 8

c) wszystkie osiem	d) 1, 2 oraz 3, 6

22. Kodowanie liniowe 1000BASE-T to:

a) PAM-16	b) 4B5B + MLT-3

c) Manchester	d) PAM-5

23. Standard PoE+ (802.3at) dostarcza do:

a) 60 W na porcie	b) 90 W na porcie

c) 15,4 W na porcie	d) 30 W na porcie PSE

24. Tłumienia kolejnych odcinków w dB:

a) mnożą się	b) odejmują się

c) uśredniają się	d) sumują się

25. Podwojenie mocy sygnału to zmiana o:

a) +20 dB	b) +10 dB

c) +6 dB	d) +3 dB

26. Granica przepływności Shannona zależy od:

a) liczby adresów MAC	b) typu złącza

c) długości kabla	d) pasma B i SNR

27. Rdzeń światłowodu jednomodowego ma ok.:

a) 50 µm	b) 62,5 µm

c) 125 µm	d) 9 µm

28. Światło jest prowadzone dzięki zjawisku:

a) dyfrakcji	b) rozpraszania Rayleigha

c) efektu naskórkowego	d) całkowitego odbicia wewn.

29. Dyspersję modową łagodzi włókno:

a) wielomodowe skokowe	b) z żyłą miedzianą

c) plastikowe	d) wielomodowe gradientowe

30. Okno o najniższym tłumieniu SMF to:

a) 850 nm	b) 980 nm

c) 1310 nm	d) 1550 nm

31. Najpopularniejsze złącze w modułach SFP:

a) LC	b) FC

c) RJ-45	d) ST

32. Polerowanie złącz APC (8°) poprawia:

a) tłumienność odbicia	b) kolor osłony

c) wytrzymałość mechaniczną	d) przepływność łącza

33. Typowe tłumienie spawu fuzyjnego to:

a) 0,02–0,1 dB	b) 1–2 dB

c) 3 dB	d) 0,2–0,5 dB

34. Zwielokrotnienie WDM pozwala przesłać:

a) wiele długości fali	b) tylko jeden sygnał

c) prąd zasilający	d) dane bez lasera

35. Kanały 2,4 GHz nienakładające się:

a) 1, 6 i 11	b) 1, 2 i 3

c) 2, 7 i 12	d) 3, 8 i 13

36. Wi-Fi 4 to standard:

a) 802.11n	b) 802.11ax

c) 802.11ac	d) 802.11g

37. Wi-Fi 5 (802.11ac) pracuje tylko w paśmie:

a) 5 GHz	b) 6 GHz

c) 2,4 GHz	d) 60 GHz

38. OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11ax (Wi-Fi 6)	b) 802.11b

c) 802.11ac	d) 802.11n

39. MLO i 4096-QAM to cechy:

a) Wi-Fi 7 (802.11be)	b) Wi-Fi 6

c) Wi-Fi 4	d) Wi-Fi 5

40. Do unikania kolizji w Wi-Fi służy:

a) CSMA/CA	b) token ring

c) CSMA/CD	d) ARP

41. Licznik NAV w Wi-Fi to:

a) licznik retransmisji	b) wirtualne wykrywanie nośnej

c) adres rozgłoszeniowy	d) czas życia pakietu

42. Zależność odstępów czasowych w DCF:

a) DIFS < SIFS	b) SIFS < DIFS

c) SIFS = DIFS	d) slot > DIFS

43. Najbezpieczniejszy protokół Wi-Fi to:

a) WPA2-TKIP	b) WPA3

c) WEP	d) WPA

44. RTS/CTS rozwiązuje problem:

a) dyspersji	b) ukrytej stacji

c) tłumienia kabla	d) braku adresu IP

45. W ADSL pasmo 0–4 kHz zajmuje:

a) zasilanie PoE	b) głos (telefonia)

c) downstream	d) upstream

46. Ramka Ethernet działa w warstwie:

a) sieciowej (3)	b) łącza danych (2)

c) fizycznej (1)	d) transportowej (4)

47. Preambuła ma długość:

a) 8 bajtów	b) 7 bajtów

c) 4 bajtów	d) 1 bajtu

48. Wzorzec bajtu SFD to:

a) 10101010	b) 10101011

c) 11111111	d) 11010101

49. Adres MAC (EUI-48) ma długość:

a) 32 bity	b) 48 bitów

c) 128 bitów	d) 64 bity

50. Pierwsze 3 bajty adresu MAC to:

a) suma kontrolna	b) OUI producenta

c) identyfikator sieci	d) numer seryjny karty

51. Bit I/G = 1 oznacza adres:

a) indywidualny (unicast)	b) fabryczny

c) grupowy (multi/broadcast)	d) nadany lokalnie

52. Bit U/L = 1 oznacza adres:

a) broadcast	b) multicast

c) nadany lokalnie	d) nadany fabrycznie

53. Adres broadcast Ethernet to:

a) 00:00:00:00:00:00	b) 33:33:00:00:00:01

c) FF:FF:FF:FF:FF:FF	d) 01:00:5E:00:00:01

54. EtherType 0x0800 oznacza protokół:

a) VLAN 802.1Q	b) ARP

c) IPv4	d) IPv6

55. Wartość pola ≥ 1536 (0x0600) to:

a) dopełnienie	b) długość danych (802.3)

c) EtherType (Ethernet II)	d) błąd ramki

56. Minimalny rozmiar ramki (bez preambuły):

a) 1518 bajtów	b) 46 bajtów

c) 64 bajty	d) 72 bajty

57. Standardowe pole danych ma rozmiar:

a) 46–9000 bajtów	b) 64–1518 bajtów

c) 46–1500 bajtów	d) 0–1500 bajtów

58. Minimum 64 B ramki wynika z mechanizmu:

a) ARP	b) CSMA/CA

c) CSMA/CD	d) DHCP

59. CRC-32 w polu FCS służy do:

a) korekcji błędów	b) szyfrowania ramki

c) wykrywania błędów	d) kompresji danych

60. Ramki Jumbo mają dane do ok.:

a) 4000 bajtów	b) 1500 bajtów

c) 9000 bajtów	d) 64 000 bajtów

🐞 BIEDRONKA – karta odpowiedzi     GRUPA 1

Imię i nazwisko: ____________________________   Klasa: ________   Data: ____________     Zamaluj jedno kółko w każdym wierszu (○ → ●).

| Nr; a; b; c; d. 1; ○; ○; ○; ○. 2; ○; ○; ○; ○. 3; ○; ○; ○; ○. 4; ○; ○; ○; ○. 5; ○; ○; ○; ○. 6; ○; ○; ○; ○. 7; ○; ○; ○; ○. 8; ○; ○; ○; ○. 9; ○; ○; ○; ○. 10; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 11; ○; ○; ○; ○. 12; ○; ○; ○; ○. 13; ○; ○; ○; ○. 14; ○; ○; ○; ○. 15; ○; ○; ○; ○. 16; ○; ○; ○; ○. 17; ○; ○; ○; ○. 18; ○; ○; ○; ○. 19; ○; ○; ○; ○. 20; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 21; ○; ○; ○; ○. 22; ○; ○; ○; ○. 23; ○; ○; ○; ○. 24; ○; ○; ○; ○. 25; ○; ○; ○; ○. 26; ○; ○; ○; ○. 27; ○; ○; ○; ○. 28; ○; ○; ○; ○. 29; ○; ○; ○; ○. 30; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 31; ○; ○; ○; ○. 32; ○; ○; ○; ○. 33; ○; ○; ○; ○. 34; ○; ○; ○; ○. 35; ○; ○; ○; ○. 36; ○; ○; ○; ○. 37; ○; ○; ○; ○. 38; ○; ○; ○; ○. 39; ○; ○; ○; ○. 40; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 41; ○; ○; ○; ○. 42; ○; ○; ○; ○. 43; ○; ○; ○; ○. 44; ○; ○; ○; ○. 45; ○; ○; ○; ○. 46; ○; ○; ○; ○. 47; ○; ○; ○; ○. 48; ○; ○; ○; ○. 49; ○; ○; ○; ○. 50; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 51; ○; ○; ○; ○. 52; ○; ○; ○; ○. 53; ○; ○; ○; ○. 54; ○; ○; ○; ○. 55; ○; ○; ○; ○. 56; ○; ○; ○; ○. 57; ○; ○; ○; ○. 58; ○; ○; ○; ○. 59; ○; ○; ○; ○. 60; ○; ○; ○; ○. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa 1 • Liczba punktów: ______ / 60

1. Model TCP/IP składa się z:

a) 5 warstw	b) 7 warstw

c) 3 warstw	d) 4 warstw

2. Sieć rozległa (WAN) bazuje głównie na:

a) wyłącznie sieciach Wi-Fi	b) okablowaniu administratora LAN

c) kablach koncentrycznych	d) infrastrukturze operatorów

3. Typowe tłumienie spawu fuzyjnego to:

a) 1–2 dB	b) 3 dB

c) 0,2–0,5 dB	d) 0,02–0,1 dB

4. CRC-32 w polu FCS służy do:

a) szyfrowania ramki	b) korekcji błędów

c) kompresji danych	d) wykrywania błędów

5. Protokół ARP odwzorowuje adresy:

a) IPv6 na nazwy DNS	b) porty na adresy IP

c) MAC na nazwy domen	d) IPv4 na adresy MAC

6. Największą odporność na awarie daje topologia:

a) gwiazdy	b) pierścienia

c) magistrali	d) siatki (mesh)

7. RTS/CTS rozwiązuje problem:

a) dyspersji	b) braku adresu IP

c) tłumienia kabla	d) ukrytej stacji

8. Wi-Fi 5 (802.11ac) pracuje tylko w paśmie:

a) 2,4 GHz	b) 6 GHz

c) 60 GHz	d) 5 GHz

9. Przełączniki LAN komutują ramki w warstwie:

a) 1 (fizycznej)	b) 3 (sieciowej)

c) 4 (transportowej)	d) 2 (łącza danych)

10. Impedancja falowa skrętki Ethernet to:

a) 75 Ω	b) 150 Ω

c) 50 Ω	d) 100 Ω

11. Dyspersję modową łagodzi włókno:

a) wielomodowe gradientowe	b) plastikowe

c) z żyłą miedzianą	d) wielomodowe skokowe

12. Bit I/G = 1 oznacza adres:

a) grupowy (multi/broadcast)	b) indywidualny (unicast)

c) nadany lokalnie	d) fabryczny

13. MLO i 4096-QAM to cechy:

a) Wi-Fi 7 (802.11be)	b) Wi-Fi 4

c) Wi-Fi 5	d) Wi-Fi 6

14. Rdzeń światłowodu jednomodowego ma ok.:

a) 9 µm	b) 125 µm

c) 50 µm	d) 62,5 µm

15. Protokół DHCP służy do:

a) przydziału konfiguracji IP	b) diagnostyki łączności

c) translacji nazw na IP	d) szyfrowania ruchu

16. Standard 802.1X z RADIUS to:

a) uwierzytelnianie na porcie	b) kodowanie ramek

c) protokół trasowania	d) system plików

17. Licznik NAV w Wi-Fi to:

a) wirtualne wykrywanie nośnej	b) czas życia pakietu

c) adres rozgłoszeniowy	d) licznik retransmisji

18. Kanały 2,4 GHz nienakładające się:

a) 1, 6 i 11	b) 1, 2 i 3

c) 2, 7 i 12	d) 3, 8 i 13

19. W 10/100BASE-TX dane przesyłają styki:

a) 1, 2 oraz 3, 6	b) 4, 5 oraz 7, 8

c) 1, 2 oraz 7, 8	d) wszystkie osiem

20. Minimum 64 B ramki wynika z mechanizmu:

a) CSMA/CD	b) DHCP

c) CSMA/CA	d) ARP

21. Maks. długość łącza stałego (permanent link):

a) 30 m	b) 90 m

c) 100 m	d) 55 m

22. Kat. 6A obsługuje 10GBASE-T do:

a) 30 m	b) 100 m

c) 200 m	d) 55 m

23. Podwojenie mocy sygnału to zmiana o:

a) +20 dB	b) +3 dB

c) +10 dB	d) +6 dB

24. Do unikania kolizji w Wi-Fi służy:

a) ARP	b) CSMA/CA

c) token ring	d) CSMA/CD

25. VLAN (IEEE 802.1Q) służy do:

a) zwiększania zasięgu kabla	b) logicznej segmentacji sieci

c) szyfrowania Wi-Fi	d) zasilania urządzeń

26. Wi-Fi 4 to standard:

a) 802.11ax	b) 802.11n

c) 802.11ac	d) 802.11g

27. Zależność odstępów czasowych w DCF:

a) slot > DIFS	b) SIFS < DIFS

c) DIFS < SIFS	d) SIFS = DIFS

28. Bit U/L = 1 oznacza adres:

a) nadany fabrycznie	b) nadany lokalnie

c) broadcast	d) multicast

29. Oznaczenie S/FTP oznacza:

a) oplot, pary bez ekranu	b) oplot + folia na parach

c) folia zbiorcza, brak ekr. par	d) brak ekranów

30. Pierwsze 3 bajty adresu MAC to:

a) numer seryjny karty	b) OUI producenta

c) suma kontrolna	d) identyfikator sieci

31. W ADSL pasmo 0–4 kHz zajmuje:

a) zasilanie PoE	b) downstream

c) głos (telefonia)	d) upstream

32. Adres broadcast Ethernet to:

a) 01:00:5E:00:00:01	b) 33:33:00:00:00:01

c) FF:FF:FF:FF:FF:FF	d) 00:00:00:00:00:00

33. Światło jest prowadzone dzięki zjawisku:

a) efektu naskórkowego	b) dyfrakcji

c) całkowitego odbicia wewn.	d) rozpraszania Rayleigha

34. Skręcenie par i transmisja różnicowa:

a) podnoszą impedancję do 200 Ω	b) eliminują potrzebę ekranu

c) tłumią zakłócenia współbieżne	d) zwiększają tłumienie sygnału

35. Routery trasują pakiety w warstwie:

a) 1 (fizycznej)	b) 2 (łącza danych)

c) 3 (sieciowej)	d) 7 (aplikacji)

36. Ramki Jumbo mają dane do ok.:

a) 4000 bajtów	b) 1500 bajtów

c) 9000 bajtów	d) 64 000 bajtów

37. Okno o najniższym tłumieniu SMF to:

a) 850 nm	b) 1310 nm

c) 1550 nm	d) 980 nm

38. Wartość pola ≥ 1536 (0x0600) to:

a) długość danych (802.3)	b) dopełnienie

c) EtherType (Ethernet II)	d) błąd ramki

39. Topologia magistrali wymaga na końcach kabla:

a) punktów dostępowych	b) przełączników

c) terminatorów	d) routerów

40. Wzorzec bajtu SFD to:

a) 10101010	b) 11010101

c) 10101011	d) 11111111

41. Ramka Ethernet działa w warstwie:

a) transportowej (4)	b) sieciowej (3)

c) fizycznej (1)	d) łącza danych (2)

42. Polerowanie złącz APC (8°) poprawia:

a) przepływność łącza	b) wytrzymałość mechaniczną

c) kolor osłony	d) tłumienność odbicia

43. Narzędzia ping i traceroute korzystają z:

a) ARP	b) DHCP

c) HTTPS	d) ICMP

44. Adres MAC (EUI-48) ma długość:

a) 128 bitów	b) 32 bity

c) 64 bity	d) 48 bitów

45. Najpopularniejsze złącze w modułach SFP:

a) ST	b) RJ-45

c) FC	d) LC

46. Awaria przełącznika w topologii gwiazdy:

a) przełącza ruch na pierścień	b) nie ma żadnych skutków

c) wyłącza tylko jedno urządzenie	d) unieruchamia cały segment

47. Granica przepływności Shannona zależy od:

a) typu złącza	b) długości kabla

c) liczby adresów MAC	d) pasma B i SNR

48. OFDMA wprowadził standard:

a) 802.11b	b) 802.11n

c) 802.11ac	d) 802.11ax (Wi-Fi 6)

49. Standardowe pole danych ma rozmiar:

a) 46–9000 bajtów	b) 0–1500 bajtów

c) 64–1518 bajtów	d) 46–1500 bajtów

50. Preambuła ma długość:

a) 1 bajtu	b) 8 bajtów

c) 4 bajtów	d) 7 bajtów

51. Najbezpieczniejszy protokół Wi-Fi to:

a) WPA3	b) WEP

c) WPA	d) WPA2-TKIP

52. Zwielokrotnienie WDM pozwala przesłać:

a) wiele długości fali	b) tylko jeden sygnał

c) prąd zasilający	d) dane bez lasera

53. EtherType 0x0800 oznacza protokół:

a) IPv4	b) ARP

c) IPv6	d) VLAN 802.1Q

54. Sieć LAN jest siecią o:

a) ograniczonym zasięgu	b) zasięgu globalnym

c) łączach dzierżawionych	d) infrastrukturze operatora

55. Ethernet przewodowy opisuje standard IEEE:

a) 802.3	b) 802.1X

c) 802.15	d) 802.11

56. Standard PoE+ (802.3at) dostarcza do:

a) 30 W na porcie PSE	b) 60 W na porcie

c) 15,4 W na porcie	d) 90 W na porcie

57. Minimalny rozmiar ramki (bez preambuły):

a) 64 bajty	b) 1518 bajtów

c) 72 bajty	d) 46 bajtów

58. Kodowanie liniowe 1000BASE-T to:

a) PAM-5	b) 4B5B + MLT-3

c) Manchester	d) PAM-16

59. Tłumienia kolejnych odcinków w dB:

a) sumują się	b) odejmują się

c) uśredniają się	d) mnożą się

60. Model ISO/OSI składa się z:

a) 7 warstw	b) 6 warstw

c) 5 warstw	d) 4 warstw

🐞 BIEDRONKA – karta odpowiedzi     GRUPA 2

Imię i nazwisko: ____________________________   Klasa: ________   Data: ____________     Zamaluj jedno kółko w każdym wierszu (○ → ●).

| Nr; a; b; c; d. 1; ○; ○; ○; ○. 2; ○; ○; ○; ○. 3; ○; ○; ○; ○. 4; ○; ○; ○; ○. 5; ○; ○; ○; ○. 6; ○; ○; ○; ○. 7; ○; ○; ○; ○. 8; ○; ○; ○; ○. 9; ○; ○; ○; ○. 10; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 11; ○; ○; ○; ○. 12; ○; ○; ○; ○. 13; ○; ○; ○; ○. 14; ○; ○; ○; ○. 15; ○; ○; ○; ○. 16; ○; ○; ○; ○. 17; ○; ○; ○; ○. 18; ○; ○; ○; ○. 19; ○; ○; ○; ○. 20; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 21; ○; ○; ○; ○. 22; ○; ○; ○; ○. 23; ○; ○; ○; ○. 24; ○; ○; ○; ○. 25; ○; ○; ○; ○. 26; ○; ○; ○; ○. 27; ○; ○; ○; ○. 28; ○; ○; ○; ○. 29; ○; ○; ○; ○. 30; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 31; ○; ○; ○; ○. 32; ○; ○; ○; ○. 33; ○; ○; ○; ○. 34; ○; ○; ○; ○. 35; ○; ○; ○; ○. 36; ○; ○; ○; ○. 37; ○; ○; ○; ○. 38; ○; ○; ○; ○. 39; ○; ○; ○; ○. 40; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 41; ○; ○; ○; ○. 42; ○; ○; ○; ○. 43; ○; ○; ○; ○. 44; ○; ○; ○; ○. 45; ○; ○; ○; ○. 46; ○; ○; ○; ○. 47; ○; ○; ○; ○. 48; ○; ○; ○; ○. 49; ○; ○; ○; ○. 50; ○; ○; ○; ○. | Nr; a; b; c; d. 51; ○; ○; ○; ○. 52; ○; ○; ○; ○. 53; ○; ○; ○; ○. 54; ○; ○; ○; ○. 55; ○; ○; ○; ○. 56; ○; ○; ○; ○. 57; ○; ○; ○; ○. 58; ○; ○; ○; ○. 59; ○; ○; ○; ○. 60; ○; ○; ○; ○. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grupa 2 • Liczba punktów: ______ / 60