KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA A

Test wielokrotnego wyboru • 20 pytań • w każdym pytaniu poprawnych może być kilka odpowiedzi (1–3)

Imię i nazwisko: ______________________________     Klasa: ________     Data: ____________

Zaznacz kółkiem WSZYSTKIE poprawne odpowiedzi. 1 punkt przysługuje tylko za pełną, poprawną odpowiedź (bez brakujących i bez błędnych liter).   Wynik: ______ / 20 pkt

1. Które metody obsługi transferu I/O nie blokują procesora w pętli oczekiwania na gotowość urządzenia?

A)  Programmed I/O

B)  Wejście/wyjście sterowane przerwaniami

C)  Programowane wejście/wyjście (polling)

D)  DMA (Direct Memory Access)

2. Które urządzenia zaliczamy do wejściowych?

A)  Klawiatura

B)  Mikrofon

C)  Skaner optyczny

D)  Projektor wideo

3. Które z wymienionych są rodzajami przełączników mechanicznych (według pracy)?

A)  Membranowe

B)  Taktylne

C)  Klikające (clicky)

D)  Liniowe

4. Które cechy charakteryzują klawiatury membranowe?

A)  Cicha praca

B)  Niski koszt produkcji

C)  Żywotność 50–100 mln cykli

D)  Słabo zdefiniowany punkt aktywacji

5. Które sposoby przeciwdziałają ghostingowi w klawiaturze?

A)  Zwiększenie DPI sensora

B)  Programowe blokowanie niepewnych kombinacji (key jamming)

C)  Dioda przy każdym przełączniku w macierzy

D)  Zwiększenie częstotliwości odpytywania

6. Które parametry dotyczą myszy komputerowej?

A)  IPS (Inches Per Second)

B)  LOD (Lift-Off Distance)

C)  NKRO

D)  DPI / CPI

7. Które stwierdzenia o sensorach myszy są prawdziwe?

A)  Sensor LED gorzej działa na powierzchniach błyszczących

B)  Sensor laserowy wykorzystuje wzór interferencyjny (speckle)

C)  Sensor laserowy ma mniejsze ryzyko ujemnej akceleracji niż LED

D)  Sensor LED wykorzystuje diodę laserową

8. Które cechy ma przetwornik CCD w skanerze?

A)  Wyższy koszt produkcji

B)  Duża głębia ostrości

C)  Minimalna grubość modułu

D)  Układ luster i soczewka

9. Które cechy ma przetwornik CIS w skanerze?

A)  Diody LED i matryca bezpośrednio pod szybą

B)  Duża głębia ostrości

C)  Niski pobór mocy

D)  Brak luster i soczewki

10. Które elementy występują w skanerze płaskim?

A)  Silnik krokowy z paskiem lub śrubą pociągową

B)  Szyba skanera

C)  Ruchomy wózek skanujący

D)  Separator arkuszy

11. Jakie rozdzielczości optyczne zaleca się dla dokumentów tekstowych do archiwizacji / OCR?

A)  300 DPI

B)  2400 DPI

C)  200 DPI

D)  4800 DPI

12. Które stwierdzenia o standardzie TWAIN są prawdziwe?

A)  Jest standardem międzyplatformowym

B)  Został opracowany przez Microsoft

C)  Oferuje szeroki zakres opcji w sterowniku producenta

D)  Ma architekturę trójwarstwową

13. Które cechy odpowiadają USB 3.0 (SuperSpeed 5Gbps)?

A)  Przepustowość 5 Gb/s

B)  Pełny dupleks (osobne pary TX i RX)

C)  Kodowanie 8b/10b

D)  Kodowanie PAM-3

14. Które stwierdzenia o złączu USB-C są prawdziwe?

A)  Działa wyłącznie z protokołem USB

B)  Tryb Alternate Mode może wyprowadzać sygnał DisplayPort

C)  Piny CC służą m.in. do negocjacji zasilania

D)  Jest 24-pinowym, symetrycznym złączem

15. Które napięcia należą do trybu EPR (Extended Power Range) w USB-PD?

A)  36 V

B)  28 V

C)  20 V

D)  48 V

16. Które wymogi spełnia Thunderbolt 4?

A)  Obsługa dwóch monitorów 4K

B)  Przepustowość 40 Gb/s

C)  Tunelowanie PCIe min. 32 Gb/s

D)  Modulacja PAM-3

17. Które cechy ma Wi-Fi 7 (802.11be)?

A)  Kanały o szerokości maksymalnie 160 MHz

B)  Multi-Link Operation (MLO)

C)  Pasma 2,4, 5 i 6 GHz

D)  Modulacja 4096-QAM

18. Które stwierdzenia o Bluetooth są prawdziwe?

A)  Pracuje w paśmie 5 GHz

B)  Wykorzystuje pasmo 2,4 GHz

C)  BLE jest przeznaczone m.in. dla urządzeń IoT

D)  Stosuje technikę FHSS

19. Co może oznaczać kod 43 w Menedżerze urządzeń dla urządzenia USB?

A)  Awarię kwarcu zegara taktującego

B)  Uszkodzenie linii sygnałowych D+ / D-

C)  Brak zainstalowanego sterownika (to kod 28)

D)  Zwarcie na szynie zasilającej

20. Które z wymienionych mechanizmów dotyczą dysków SSD?

A)  FTL (Flash Translation Layer)

B)  Wear Leveling

C)  Komenda TRIM

D)  HAMR

KARTKÓWKA – Eksploatacja urządzeń peryferyjnych – GRUPA B

Test wielokrotnego wyboru • 20 pytań • w każdym pytaniu poprawnych może być kilka odpowiedzi (1–3)

Imię i nazwisko: ______________________________     Klasa: ________     Data: ____________

Zaznacz kółkiem WSZYSTKIE poprawne odpowiedzi. 1 punkt przysługuje tylko za pełną, poprawną odpowiedź (bez brakujących i bez błędnych liter).   Wynik: ______ / 20 pkt

1. Które szyny występują w magistrali systemowej łączącej procesor z peryferiami?

A)  Szyna sterująca

B)  Szyna zasilająca

C)  Szyna danych

D)  Szyna adresowa

2. Które stwierdzenia o szynie adresowej są prawdziwe?

A)  48-bitowe adresowanie pozwala zaadresować do 256 TB

B)  Określa przestrzeń adresową systemu

C)  Przenosi bloki plików

D)  Jest jednokierunkowa

3. Które stwierdzenia o mapowaniu przestrzeni I/O są prawdziwe?

A)  MMIO wymaga instrukcji IN i OUT

B)  PMIO używa tych samych instrukcji co operacje na RAM (MOV)

C)  W MMIO rejestry kontrolera są w przestrzeni adresowej pamięci

D)  W PMIO używa się instrukcji IN i OUT

4. Które urządzenia są wejściowo-wyjściowe (I/O)?

A)  Karta sieciowa

B)  Gogle VR/AR

C)  Drukarka

D)  Ekran dotykowy

5. Które cechy ma mikrofon pojemnościowy?

A)  Wymaga zasilania fantomowego +48 V

B)  Ruchoma membrana jako okładka kondensatora

C)  Wysoka czułość

D)  Działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej

6. Które cechy ma wyświetlacz OLED?

A)  Samoemisyjne diody organiczne

B)  Czas reakcji poniżej 0,1 ms

C)  Ryzyko wypalenia (burn-in)

D)  Wymaga odrębnego podświetlenia

7. Które są technologiami drukarek atramentowych?

A)  Termiczna (Thermal Bubble Jet)

B)  PostScript

C)  Piezoelektryczna

D)  Elektrofotograficzna

8. Które z wymienionych są językami / protokołami opisu strony drukarki?

A)  PostScript

B)  PCL

C)  GDI

D)  TMDS

9. Które stwierdzenia o dyskach HDD są prawdziwe?

A)  Głowice unoszą się na poduszce powietrznej

B)  W SMR ścieżki częściowo nachodzą na siebie

C)  W CMR/PMR ścieżki nie nakładają się

D)  SMR gwarantuje stałą wydajność zapisu losowego

10. Które komórki pamięci NAND mają poprawnie podaną liczbę bitów?

A)  MLC – 3 bity

B)  SLC – 1 bit

C)  TLC – 3 bity

D)  QLC – 4 bity

11. Które cechy ma optyczny przełącznik klawiatury?

A)  Brak fizycznych styków elektrycznych

B)  Aktywacja przez przerwanie wiązki podczerwieni

C)  Zwarcie dwóch folii przewodzących

D)  Żywotność 5–10 mln cykli

12. Które zależności polling rate są poprawne?

A)  125 Hz = 8 ms

B)  1000 Hz = 1 ms

C)  Wyższa wartość zmniejsza opóźnienie

D)  Wyższa wartość zmniejsza obciążenie procesora

13. Jak postępować przy efekcie „double click” myszy?

A)  Zawsze trzeba wymienić sensor

B)  Docelowo wymienia się mikroprzełącznik

C)  Doraźnie można zmienić ustawienia debounce

D)  Przyczyną jest zużycie mikroprzełącznika

14. Które stwierdzenia o głębi koloru skanera są prawdziwe?

A)  24 bity = 8 bitów na kanał R, G, B

B)  48 bitów jest standardem tanich skanerów biurowych

C)  48 bitów = 16 bitów na kanał

D)  Do OCR często wystarcza 8-bitowa skala szarości

15. Które elementy występują w skanerze szczelinowym?

A)  Dwie głowice w wariancie duplex

B)  Rolki transportujące

C)  Możliwość skanowania otwartych książek

D)  Separator arkuszy

16. Które stwierdzenia o WIA są prawdziwe?

A)  Wymaga osobnego menedżera źródeł (Source Manager)

B)  Jest natywnie zintegrowany z systemem (np. Eksplorator)

C)  Działa wyłącznie w Windows

D)  Opracował go Microsoft

17. Jakie zalety ma dioda LED jako źródło światła w skanerze?

A)  Konieczność nagrzewania

B)  Niższy pobór mocy

C)  Dłuższa żywotność

D)  Natychmiastowa gotowość do pracy

18. Które stwierdzenia o topologii USB są prawdziwe?

A)  Dozwolone zagnieżdżenie do 5 poziomów hubów

B)  Jest to wielopoziomowa gwiazda (Tiered Star)

C)  Można podłączyć do 127 urządzeń

D)  Jest to liniowa magistrala bez hubów

19. Które stwierdzenia o diagnostyce sieci bezprzewodowych są prawdziwe?

A)  Wi-Fi Analyzer i InSSIDer służą do diagnozy środowiska radiowego

B)  W paśmie 2,4 GHz są 3 nienakładające się kanały: 1, 6, 11

C)  USB Tree Viewer służy do analizy sieci Wi-Fi

D)  Asymetria linku może powodować utratę pakietów mimo pełnego zasięgu

20. Co dotyczy komunikatu o przekroczeniu zasilania portu USB (Power Surge)?

A)  Wskazuje na zwarcie w urządzeniu peryferyjnym

B)  Limit bez negocjacji to 500 mA dla USB 2.0

C)  Port wyłącza polimerowy bezpiecznik PTC

D)  Limit dla USB 2.0 wynosi 900 mA

KLUCZ ODPOWIEDZI

| Nr | Grupa A | Grupa B |
| --- | --- | --- |
| 1 | B, D | A, C, D |
| 2 | A, B, C | A, B, D |
| 3 | B, C, D | C, D |
| 4 | A, B, D | A, B, D |
| 5 | B, C | A, B, C |
| 6 | A, B, D | A, B, C |
| 7 | A, B | A, C |
| 8 | A, B, D | A, B, C |
| 9 | A, C, D | A, B, C |
| 10 | A, B, C | B, C, D |
| 11 | A, C | A, B |
| 12 | A, C, D | A, B, C |
| 13 | A, B, C | B, C, D |
| 14 | B, C, D | A, C, D |
| 15 | A, B, D | A, B, D |
| 16 | A, B, C | B, C, D |
| 17 | B, C, D | B, C, D |
| 18 | B, C, D | A, B, C |
| 19 | A, B, D | A, B, D |
| 20 | A, B, C | A, B, C |

Punktacja: 1 pkt za pytanie, tylko gdy zaznaczono dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi. Skala (propozycja): 19–20 – celujący • 17–18 – bardzo dobry • 14–16 – dobry • 11–13 – dostateczny • 8–10 – dopuszczający • 0–7 – niedostateczny