Karta pracy

Konfiguracja i obsługa aplikacji WinBox

Na podstawie podrozdziału 2.2. książki „Konfiguracja usług sieciowych na urządzeniach MikroTik” (Łukasz Guziak, Helion)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………

Data: …………………………           Klasa/grupa: …………………………

Czas trwania: 60 minut (część 1–4) + zadanie dodatkowe (część 5)

## Cel zajęć

Uczeń potrafi zainstalować i obsłużyć aplikację WinBox, nawiązać połączenie z routerem zarówno po adresie IP, jak i po adresie MAC, oraz rozpoznać typ aktywnego połączenia.

## Materiały

- router MikroTik (fizyczny lub zwirtualizowany, np. w GNS3/VirtualBox),

- komputer z zainstalowaną aplikacją WinBox,

- dostęp do sieci LAN.

# Część 1. Rozgrzewka teoretyczna (10 min)

1. Uzupełnij tabelę — wskaż, jakie informacje o wykrytym urządzeniu wyświetla zakładka Neighbors.

| Kolumna | Co zawiera? | Przykład |
| --- | --- | --- |
| Name |  |  |
| IP Address |  |  |
| MAC Address |  |  |
| Version / Uptime |  |  |

2. Wyjaśnij jednym zdaniem, czym różni się połączenie w warstwie 2 od połączenia w warstwie 3.

# Część 2. Zadanie praktyczne — wykrywanie i łączenie po IP (15 min)

3. Uruchom WinBox i przejdź do zakładki Neighbors. Zapisz, ile urządzeń zostało wykrytych i jakie dane są dla nich widoczne.

4. Kliknij adres IP wykrytego routera, podaj hasło i nawiąż połączenie przyciskiem Connect.

5. Odczytaj z nagłówka okna aplikacji, w jakiej formie zapisany jest aktualny użytkownik i adres.

# Część 3. Zadanie praktyczne — połączenie po adresie MAC (15 min)

6. Rozłącz się z routerem, a następnie na zakładce Neighbors zestaw połączenie, wybierając tym razem adres MAC urządzenia zamiast adresu IP.

7. Porównaj nagłówek okna z poprzednim połączeniem. Zapisz różnicę.

8. Wyjaśnij, w jakiej sytuacji praktycznej (np. awarii) ta metoda połączenia może okazać się jedynym możliwym rozwiązaniem.

# Część 4. Zadanie praktyczne — poruszanie się po WinBoksie (10 min)

9. Z poziomu menu bocznego otwórz ekran Quick Set, a następnie New Terminal. Zapisz, jakie polecenie terminala wyświetli nazwę (identity) routera.

10. Porównaj (jednym zdaniem) sposób poruszania się po ustawieniach w WinBoksie z tym, jak wyglądało to w panelu WebFig.

# Część 5. Pytania kontrolne — odpowiedz pisemnie na wszystkie pytania

Poniższe pytania stanowią dodatkowe, uzupełniające zadanie do karty pracy. Odpowiedz na każde z nich pełnym zdaniem.

1. Skąd można pobrać aplikację WinBox i w jaki sposób (poza stroną producenta) można uruchomić jej pobieranie?

2. Jakie informacje o wykrytych urządzeniach wyświetla zakładka Neighbors w aplikacji WinBox?

3. Jak w praktyce wygląda proces nawiązania połączenia z routerem z poziomu zakładki Neighbors?

4. Na czym polega unikalna cecha WinBoksa pozwalająca połączyć się z routerem w warstwie drugiej modelu OSI?

5. W jakich sytuacjach (podaj co najmniej dwie) połączenie po adresie MAC jest szczególnie przydatne?

6. Jaki warunek muszą spełniać komputer administratora i router, aby możliwe było połączenie po adresie MAC?

7. Po czym rozpoznasz, czy aktualne połączenie z routerem zostało nawiązane po adresie IP, czy po adresie MAC?

8. Jaki format przyjmuje nagłówek okna WinBoksa przy połączeniu po adresie IP, a jaki przy połączeniu po adresie MAC?

9. Jakie dwa tryby pracy (ekrany) są dostępne z poziomu okna aplikacji WinBox?

10. Wymień co najmniej trzy zalety korzystania z WinBoksa względem konfiguracji przez przeglądarkę (Quick Set/WebFig).

## Kryteria oceny

| Element oceny | Waga |
| --- | --- |
| Poprawne uzupełnienie tabeli (część 1) | 15% |
| Skuteczne wykrycie i połączenie po adresie IP (część 2) | 15% |
| Skuteczne połączenie po adresie MAC i poprawny wniosek (część 3) | 20% |
| Poprawna obsługa Quick Set i terminala w WinBoksie (część 4) | 15% |
| Poprawne odpowiedzi na 10 pytań kontrolnych (część 5) | 35% |