Karta pracy

Pierwsze połączenie z routerem MikroTik

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………

Data: …………………………           Klasa/grupa: …………………………

Czas trwania: 60 minut (część 1–5) + zadanie dodatkowe (część 6)

Cel zajęć

Uczeń potrafi nawiązać połączenie z routerem MikroTik co najmniej trzema różnymi metodami oraz rozumie różnice w bezpieczeństwie między nimi.

Materiały

- router MikroTik (fizyczny lub zwirtualizowany, np. w GNS3/VirtualBox),

- komputer z zainstalowanym WinBox oraz PuTTY,

- dostęp do sieci LAN.

Część 1. Rozgrzewka teoretyczna (10 min)

1. Uzupełnij tabelę, wpisując dla każdej metody połączenia: warstwę OSI, czy wymaga adresu IP, czy dane są szyfrowane.

| Metoda | Warstwa OSI | Wymaga IP? | Szyfrowanie? |
| --- | --- | --- | --- |
| WinBox (MAC) |  |  |  |
| SSH |  |  |  |
| Telnet |  |  |  |
| RoMON |  |  |  |

2. Odpowiedz pisemnie jednym zdaniem: dlaczego pierwsze logowanie do routera wymusza zmianę hasła?

Część 2. Zadanie praktyczne — logowanie podstawowe (15 min)

3. Podłącz komputer do portu LAN routera. Sprawdź, jaki adres IP otrzymał komputer (ipconfig / ip a).

4. Zaloguj się do routera przez przeglądarkę (Quick Set), używając adresu bramy. Zmień hasło administratora.

5. Otwórz panel WebFig i odszukaj w nim sekcję odpowiadającą za ustawienia interfejsu ether1.

Część 3. Zadanie praktyczne — WinBox (10 min)

6. Uruchom WinBox, znajdź router na zakładce Neighbors i połącz się z nim, korzystając z adresu MAC (nie IP).

7. Sprawdź w nagłówku okna, czy sesja rzeczywiście została nawiązana po adresie MAC. Zapisz treść nagłówka.

Część 4. Zadanie praktyczne — SSH z kluczem (20 min)

8. Wygeneruj parę kluczy SSH (PuTTYgen lub ssh-keygen). Ustaw passphrase.

9. Zaimportuj klucz publiczny do routera (przez WinBox lub polecenie terminala user ssh-keys import ...).

10. Nawiąż połączenie SSH z routerem, używając klucza prywatnego (PuTTY lub ssh -i).

11. Sprawdź, czy logowanie hasłem nadal działa. Jeśli nie — przywróć je poleceniem ip ssh set always-allow-password-login=yes.

Część 5. Podsumowanie (5 min)

12. W jednym–dwóch zdaniach napisz, którą z poznanych metod wybrałbyś do codziennej pracy administratora, a którą tylko w sytuacji awaryjnej. Uzasadnij.

Część 6. Pytania kontrolne — odpowiedz pisemnie na wszystkie pytania

Poniższe pytania stanowią dodatkowe, uzupełniające zadanie do karty pracy. Odpowiedz na każde z nich pełnym zdaniem.

1. Jaki jest domyślny adres IP routera MikroTik oraz maska sieci LAN?

2. Który interfejs Ethernet pełni domyślnie rolę WAN w routerach MikroTik?

3. Jakie są domyślne dane logowania do nowego (nieużywanego wcześniej) routera MikroTik i gdzie je znaleźć, jeśli standardowe dane nie zadziałają?

4. Wymień cztery sekcje ustawień dostępne w panelu Quick Set i krótko opisz, czego dotyczy każda z nich.

5. Czym różni się WebFig od Quick Set pod względem zakresu dostępnych ustawień?

6. Na czym polega unikalna cecha aplikacji WinBox pozwalająca połączyć się z routerem w warstwie 2, i w jakiej sytuacji jest to szczególnie przydatne?

7. Dlaczego protokół Telnet uznaje się za niebezpieczny do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

8. Opisz krok po kroku proces konfiguracji logowania SSH za pomocą pary kluczy (od wygenerowania po nawiązanie połączenia).

9. Co się dzieje z możliwością logowania loginem i hasłem po zaimportowaniu klucza SSH do routera i jak przywrócić tradycyjne logowanie?

10. Czym jest usługa RoMON, w jakiej warstwie modelu OSI działa i dlaczego mimo braku własnego szyfrowania może być stosowana bezpiecznie?

Kryteria oceny

| Element oceny | Waga |
| --- | --- |
| Poprawne uzupełnienie tabeli (część 1) | 15% |
| Skuteczne nawiązanie połączenia Quick Set/WebFig | 15% |
| Skuteczne połączenie WinBox po adresie MAC | 15% |
| Poprawnie skonfigurowane logowanie SSH kluczem | 20% |
| Uzasadniona odpowiedź podsumowująca (część 5) | 10% |
| Poprawne odpowiedzi na 10 pytań kontrolnych (część 6) | 25% |