Karta pracy

Wirtualizacja routera MikroTik — laboratorium sieciowe bez fizycznego sprzętu

| Imię i nazwisko: |  | Klasa: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data: |  | Czas pracy: | 60 minut |

## Cel lekcji

Po zakończeniu zajęć uczeń/uczennica potrafi wyjaśnić ideę wirtualizacji routera, wskazać różnice między narzędziami VirtualBox, GNS3 i Qemu oraz zdiagnozować najczęstsze problemy związane z uruchamianiem maszyn wirtualnych.

## Zadanie 1 (10 min) — Dopasuj pojęcie do definicji

Wpisz w kolumnie „Odpowiedź” literę definicji pasującej do danego pojęcia.

| Pojęcie | Definicja | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. VirtualBox | A. Most łączący fizyczną kartę sieciową z projektem sieci wirtualnej |  |
| 2. GNS3 | B. Gotowy szablon maszyny wirtualnej ze wszystkimi ustawieniami |  |
| 3. Obiekt Cloud | C. Darmowe narzędzie do tworzenia pojedynczych maszyn wirtualnych |  |
| 4. Tryb bridged | D. Tryb pracy karty sieciowej pozwalający wirtualnej maszynie uzyskać adres z sieci fizycznej |  |
| 5. Plik OVA | E. Program do projektowania i symulowania topologii złożonych z wielu urządzeń |  |
| 6. Qemu | F. Lekki mechanizm wirtualizacji dostępny natywnie w systemie Linux |  |

## Zadanie 2 (10 min) — Uzupełnij luki

Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami.

- Aby wirtualny router mógł otrzymać adres IP z sieci fizycznej, kartę sieciową maszyny należy przełączyć w tryb __________________.

- Polecenie służące do sprawdzenia adresu IP przydzielonego routerowi w terminalu RouterOS to __________________.

- Obiekt o nazwie __________________ w projekcie GNS3 pełni rolę mostu między siecią fizyczną a wirtualną.

- Najczęstszą przyczyną błędu przy starcie maszyny wirtualnej jest wyłączona w BIOS-ie/UEFI obsługa __________________.

- Na systemie Linux GNS3 może korzystać bezpośrednio z mechanizmu __________________ zamiast VirtualBox.

## Zadanie 3 (15 min) — Pytania otwarte

Odpowiedz pełnymi zdaniami.

- Wymień dwa sposoby uruchomienia RouterOS-a w VirtualBox i krótko je porównaj.

- Wyjaśnij, dlaczego GNS3 zwykle współpracuje z innym hipernadzorcą, np. VirtualBox, zamiast działać samodzielnie.

- Opisz, co ogranicza darmowy poziom licencji RouterOS i czy jest to problem podczas nauki.

## Zadanie 4 (15 min) — Scenariusz diagnostyczny

Po uruchomieniu maszyny wirtualnej z systemem RouterOS pojawia się błąd i router się nie uruchamia. Na podstawie schematu diagnostycznego omówionego na zajęciach zaproponuj kolejne kroki postępowania (od najbardziej prawdopodobnej przyczyny).

Dodatkowo: jakie mogą być skutki jednoczesnego korzystania z Hyper-V oraz VirtualBox z włączoną akceleracją HAXM na tym samym komputerze?

## Zadanie 5 (5 min) — Prawda czy fałsz

| Stwierdzenie | P / F |
| --- | --- |
| VirtualBox jest jedynym narzędziem, którego można użyć do uruchomienia wirtualnego routera MikroTik. | ☐ P ☐ F |
| Domyślny tryb NAT karty sieciowej w VirtualBox wystarcza, aby router otrzymał adres IP z sieci lokalnej. | ☐ P ☐ F |
| Obiekt Cloud w GNS3 umożliwia połączenie projektu wirtualnego z siecią fizyczną. | ☐ P ☐ F |
| Poziomy licencji RouterOS ograniczają dostępne funkcje systemu. | ☐ P ☐ F |
| Qemu może być alternatywą dla VirtualBox przy pracy z GNS3 na systemie Linux. | ☐ P ☐ F |

## Samoocena

Zaznacz, w jakim stopniu czujesz się pewnie w poniższych obszarach (1 — nie radzę sobie, 5 — radzę sobie bardzo dobrze).

- Rozumiem ideę wirtualizacji routera:  1   2   3   4   5

- Potrafię wskazać różnice między VirtualBox, GNS3 i Qemu:  1   2   3   4   5

- Potrafię zdiagnozować podstawowy problem z uruchomieniem maszyny wirtualnej:  1   2   3   4   5